п р и к а з  № 234  от  24.08.94г.

“Об утверждении Инструкции по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.”

В целях дальнейшего упорядочения и обеспечения безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1994 года согласованную с государственной инспекцией по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Кыргызской Республики Инструкцию по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (прилагается).

2. Начальникам УВД областей и г. Бишкека:

а) обеспечить изучение инструкции всеми сотрудниками Госавтоинспекции и другими работниками милиции, привлекаемыми к надзору за дорожным движением, и принять от них зачеты,

б) организовать контроль за выполнением требований инструкции в процессе надзора за дорожным движением,

в) довести содержание инструкции до сведения руководителей министерств, ведомств и организаций, связанных с перевозками опасных грузов.

3. Хозяйственному управлению МВД Кыргызской Республики (т. Тыналиев Т. К.) в трехмесячный срок издать инструкцию отдельной брошюрой в количестве 500 экземпляров.

4. Считать утратившим силу с 1 июля 1994 года приказ МВД СССР № 18 от 25 сентября 1985 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящая Инструкция определяет основные требования по обеспечению безопасности перевозок и опасных грузов автомобильным транспортом по дорогам на всей территории Кыргызской Республики.

2. Действие настоящей Инструкции не распространяется: на вещества и изделия военного назначения, которые перевозят в соответствии со специальными правилами или инструкциями; на перевозку веществ подкласса 9.2, а также на случай перевозок ограниченного количества опасного вещества или изделий (за исключением сильнодействующих ядовитых и взрывчатых веществ и изделий) .

Ограниченное количество опасного вещества или опасных изделий на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку не опасного груза, может определяться на основе положений Европейского соглашения о дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) или других нормативных документов и указывается в условиях безопасной перевозки конкретного вида опасного груза.

При перевозке ограниченного количества опасного вещества или опасных изделий должны быть соблюдены требования в таре, упаковке, маркировке и т. п. Кроме того, на автомобильном транспортном средстве перевозящим ограниченное количество опасного вещества или опасных изделий, не должны перевозиться другие опасные грузы, на которые распространяется действие настоящей Инструкции.

3. Опасные грузы перевозятся в соответствии с настоящей Инструкцией и условиями безопасной перевозки.

Условия безопасной перевозки конкретного вида или группы опасных грузов, разработанные на основании действующих нормативных актов (ГОСТов, Остов, ТУ, Правил и т. п.) должны быть утверждены Министерством-изготовителем или Министерством-перевозчиком опасных грузов по согласованию с Министерством транспорта Кыргызской Республики и могут использоваться другими Министерствами и ведомствами.

В случаях, когда документ разработан Министерством-перевозчиком, он должен быть согласован с Министерством-изготовителем.

Условия безопасной перевозки взрывчатых материалов, сильно действующих ядовитых веществ и радиоактивных веществ с удельной активностью более 7.4-103 Бюкг-1 или 0,002 мкКи Г-1 согласовываются с Управлением ГАИ МВД Кыргызской Республики, а взрывчатых материалов и сильно действующих веществ - с Управлением охраны общественного порядка МВД Кыргызской Республики.

4. Перевозка порожней тары из-под опасных грузов разрешается на общих основаниях как неопасный груз при наличии в товаро-транспортном документе отметки “Тара очищена, безопасна”, которая делается организацией, производившей очистку тары.

В случае отсутствия такой отметки порожняя тара перевозится на тех же условиях, на каких перевозился находившийся в ней опасный груз.

5. Тара с опасным грузом, перевозимая автомобильным транспортом, маркируется и снабжается знаками опасности (согласно ГОСТу 14192-77 “Тара транспортная. Маркировка” и ГОСТу 19433-81 “Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности”) изготовителями или грузоотправителями опасных веществ и изделий.

6. При перевозке отдельных видов опасных грузов грузополучателем (грузоотправителем) выделяется ответственное за перевозку лицо и охрана, если это предусмотрено условиями перевозки.

7. За повреждение дороги, дорожных сооружений или за нанесения какого-либо другого материального ущерба, вызванное несоблюдением правил дорожного движениям условий безопасности перевозки опасных грузов и настоящей Инструкции виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством .

II. ПОРЯДОК ВЫБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

8. Выбор маршрута перевозки и его согласование с Госавтоинспекцией осуществляется автотранспортным предприятием или автотранспортным подразделением промышленного предприятия, перевозящим опасные грузы.

При выборе маршрута перевозки необходимо руководствоваться следующим:

9.1. маршрут перевозки по возможности не должен проходить через населенные пункты и вблизи промышленных объектов, зон отдыха, природных заповедников и архитектурных памятников;

9.2. в случае перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов, маршрут перевозки по возможности не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений. Для этого составляется схема маршрута движения транспортного средства с определением дорог и улиц, по которым оно должно следовать.

10. Маршруты перевозок опасных веществ, изделий, указанных в приложении № 4 настоящей Инструкции, согласовываются с Госавтоинспекциями, на территории обслуживания которых находятся автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки опасных грузов, или в которых временно зарегистрированы транспортные средства, перевозящие опасные грузы:

10.1. при прохождении маршрута по территории нескольких областей Республики - с УГАИ МВД Кыргызской Республики;

10.2. при начале и прохождении маршрута по территории нескольких государств - с компетентными органами каждого государства отдельно,

10.3. при прохождении маршрута в пределах области и районов областного подчинения - с ОГАИ УВД области;

10.4. при прохождении маршрута в пределах города - с ОГАИ УВД, ГОВД;

10.5. маршрут перевозки, согласованный с УГАИ МВД Кыргызской Республики - действителен на всей территории Кыргызской Республики.

11. Для согласования маршрута перевозки опасных веществ и изделий, указанных в приложении №  4 к настоящей Инструкции, автотранспортное предприятие обязано не менее, чем за 10 суток до начала перевозки представить в Госавтоинспекцию следующие документы:

11.1. разрешение органов внутренних дел на перевозку, выдаваемое в соответствии с нормативными документами о порядке хранения, использования учета сбыта, приобретения и перевозки взрывчатых материалов и сильно действующих ядовитых и радиоактивных веществ;

11.2. маршрут перевозки (Приложение № 5) ,

11.3. свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза (Приложение № 6) ,

11.4. условия безопасной перевозки данного вида опасного груза или другой документ (Правила, технические условия), согласованные с УГАИ МВД Кыргызской Республики, при необходимости, с УООП МВД Кыргызской Республики.

В случаях, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 пункта 10 настоящей Инструкции, дополнительно представляются письменные подтверждения маршрута перевозки:

- при прохождении маршрута перевозки по территории нескольких областей республики - от УГАИ МВД Кыргызской Республики,

- при прохождении маршрута перевозки по территории другого государства - от компетентных органов этого государства.

12. Автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозку опасного груза, для получения подтверждения маршрута перевозки направляет соответствующим Госавтоинспекциям сведения согласно перечню, приведенному в приложении № 7 настоящей Инструкции.

13. Госавтоинспекции в 10-тидневный срок с момента получения указанных сведений направляют автотранспортному предприятию подтверждение маршрута перевозки (Приложение № 7) .

14. На основании данных, содержащихся в подтверждении, автотранспортное предприятие заполняет бланк маршрута перевозки в трех экземплярах и предоставляет его вместе с другими документами в соответствующую Госавтоинспекцию для согласования.

Срок действия согласованного маршрута перевозки не должен превышать 12 месяцев.

15. Первый экземпляр согласованного маршрута перевозки вместе с подтверждением маршрута по другим регионам хранится в Госавтоинспекции, второй - на автотранспортном предприятии, а третий находится во время перевозки груза у ответственного за перевозку лица, а при его отсутствии  - у водителя.

16. В случае возникновения обстоятельств, требующих изменения согласованного маршрута, перевозки, автотранспортное предприятие обязано вторично согласовать новый маршрут перевозки в Госавтоинспекции, где производилось согласование прежнего маршрута перевозки.

17. На маршрут перевозок опасных грузов, не требующих согласования с Госавтоинспекцией, бланки маршрута заполняются в двух экземплярах: первый хранится на автотранспортном предприятии, второй находится у ответственного за перевозку лица, а в случае его отсутствия - у водителя.

18. При экстренных перевозках небольших количества взрывчатых веществ и изделий к местам аварийно-восстановительных работ, стихийных бедствий и т. п. согласование маршрута  перевозок   с Госавтоинспекцией не обязательно. Случаи таких перевозок, с указанием цели и количества перевозимого  опасного  вещества или изделия, должны быть оговорены  в  условиях безопасной перевозки.

Об  указанных перевозках следует информировать по телефону Госавтоинспекцию для содействия скорейшим и безопасным  проездам.

III организация  передвижения  транспортных  средств

при  перевозке  опасных  грузов

19. Организация  передвижения  транспортных средств при перевозке  опасных  грузов  осуществляется  в соответствии с Правилами дорожного движения, настоящей Инструкцией и условиями безопасной  провозки конкретного опасного груза.

20. При перевозке опасных грузов колодной, между транспортными средствами, входящими в нее, соблюдаются следующие дистанции;

20.1. при движении по горизонтальному участку дорог - не менее 50 м;

20.2. при движении в горной местности - не менее 300 м. При движении колонной ответственное за перевозку лицо находится в переднем автомобиле. В этом случае одно из лиц охраны, если она предусмотрена условиями перевозки, рас полагается в последнем  автомобиле.

21. Транспортные средства, перевозящие легковоспламеняющиеся или взрывоопасные грузы, по возможности обеспечиваются топливом на весь путь следования  без  дозаправки на а/заправочных станциях общего пользования.

В случае необходимости их заправка на а/заправочных станциях общего пользования производится на площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС, топливом, полученным на АЗС в металлические канистры, или с передвижных АЗС, специально выделенных для этих целей в соответствии с п. 12, 19 Правил технической эксплуатации стационарных и передвижных АЗС.

Дозаправка груженных взрывчатыми материалами газобаллонных автомобилей не допускается.

22. При ограниченной видимости до 300 м (туман, дождь, снегопад и т. п.) перевозка некоторых опасных грузов может быть запрещена. Об этом должно быть указано в условиях безопасной перевозки этих грузов.

23. Порядок остановок и стоянок (в т. ч. и в случае ночлега) транспортных средств, перевозящих грузы, указывается в условиях безопасной перевозки.

При остановке или стоянке транспортного средства, перевозящего опасный груз, должен быть обязательно включен стояночный тормоз, а на уклоне дополнительно установлен противооткатный упор.

24. В случае перевозки взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих веществ колонной транспортных средств, состоящей из 5 и более автомобилей, обязательно сопровождение автомобилем (автомобилями) прикрытия.

Автомобилю прикрытия необходимо двигаться впереди сопровождаемых транспортных средств. При этом по отношении к сопровождаемым, автомобиль прикрытия должен двигаться уступом с левой стороны, т. е. таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемых транспортных средств.

На автомобиле прикрытия в дневное время включаются фары ближнего света.

25. Автомобиль прикрытия оборудуется проблесковым маячком желтого цвета, включение которого является лишь дополнительным средством информации для предупреждения других участников движения и не дает права преимущественного проезда.

26. При перевозке взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих веществ колонной, состоящей из5 и более автомобилей, в ее составе, помимо автомобиля прикрытия, обязательно наличие резервного транспортного средства, приспособленного для перевозки данного вида груза.

Резервное транспортное средство движется в конце колонны.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ

СРЕДСТВАМ, ПЕРЕВОЗЯЩИМ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

27. Опасные грузы перевозятся специализированными транспортными средствами или транспортными средствами общего назначения, приспособленными для этих целей.

Технико-эксплуатационные характеристики и техническое состояние указанных транспортных средств должны отвечать инструкциям заводов-изготовителей. Правилам дорожного движения, настоящей Инструкции и условиям безопасной перевозки конкретного опасного груза.

28. Транспортные средства для перевозки взрывчатых веществ и изделий, а также легковоспламеняющихся жидкостей и газов (в цистернах и баллонах) оборудуются выпускной трубкой с выносом ее в правую сторону перед радиатором. Если расположение двигателя не позволяет произвести такое переоборудование, то допустимо выводить выпускную трубу в правую сторону вне зоны кузова или цистерны из зоны топливной коммуникации. Выпускная труба автомобиля для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей и газов оборудуется съемным искрогасителем.

Топливный бак указанных транспортных средств оборудуется металлическими щитками со стороны передней и задней стенок, а со стороны днища устанавливается металлическая сетка с размером ячейки 10Х10 мм. Расстояние от топливного бака до щитков и сетки должно быть не менее 20 мм.

29. Электрическое оборудование транспортных средств, перевозящих опасные грузы классов 1, 2, 3, 4, 5, должно удовлетворять следующим требованиям:

29.1. номинальное напряжение не должно превышать 24 В;

29.2.электрические цепи должны предохраняться от повышенных токов при помощи предохранителей;

29.3. электрические цепи должны размыкаться с помощью выключателя, приводимого в действие из кабины водителя;

29.4. электрические лампы, находящиеся внутри кузова транспортного средства, должны быть закрыты прочной сеткой или решеткой.

Транспортные средства, имеющие неподвижные или съемные цистерны или другие емкости, в которых перевозятся легковоспламеняющиеся жидкости или газы, оборудуются устройством для отвода статического электричества, конструкция которого указывается в условиях безопасной перевозки конкретного опасного груза.

30. У транспортных средств с кузовом типа “Фургон”, перевозящих опасные грузы классов 1, 2,3, 4, 5, и 7, кузов должен быть закрытым, прочным, не иметь щелей и разделяться с кабиной водителя промежутком не менее 150 мм.

Кузова-фургоны автомобилей, перевозящих опасные грузы, в необходимых случаях должны иметь вентиляцию в соответствии с условиями безопасной перевозки, а их двери оборудованы замками.

31. В случаях, когда в качестве покрытия открытых кузовов, предназначенных для перевозки опасных грузов, используется ткань, она должна быть трудновоспламеняющейся, непромокаемой, хорошо натянутой и перекрывать борта кузова не менее чем на 200 мм.

32. В необходимых случаях могут быть предусмотрены в Условиях безопасной перевозки и другие дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов.

33. Каждое транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов, кроме дополнительного оборудования, указанного в Правилах дорожного движения, комплектуется:

33.1. набором инструмента для мелкого ремонта транспортного средства;

33.2. огнетушителем порошковым или углекислотным емкостью не менее 5 л;

33.3. не менее чем одним противооткатным упором;

33.4. в случае перевозки пиротехнических изделий транспортное средство комплектуется лопатой и запасом сухого песка в количестве не менее 50 кг.

В случаях, предусмотренных в условиях безопасной перевозки и в аварийной карточке, транспортное средство комплектуется средствами нейтрализации перевозимого опасного вещества и средствами индивидуальной защиты водителя и сопровождающего персонала.

При перевозке опасных грузов классов 1, 3, 7, а также легковоспламеняющихся и ядовитых газов и сильнодействующих ядовитых веществ транспортное средство дополнительно комплектуется двумя знаками “Въезд запрещен”.

34. Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, указанные в приложении № 4 к настоящей Инструкции, и автоцистерны с опасными веществами должны быть обозначены информационными таблицами системы информации об опасности, описание которых приводится в разделе VII “Система информации об опасности” настоящей Инструкции.

Если на транспортном средстве (в т. ч. в отдельных отсеках автоцистерны) перевозится несколько различных опасных веществ, то информационные таблицы должны содержать сведения о наиболее опасном веществе.

Информационные таблицы на транспортном средстве располагаются спереди и сзади перпендикулярно его продольной оси.

Спереди таблица устанавливается на правой стороне бампера, сзади - на стенке кузова или цистерны. Таблицы не должны выступать за габариты транспортного средства, перекрывать номерные знаки и внешние световые приборы.

После выгрузки опасных грузов и очистки тары информационные таблицы снимаются (закрываются).

Если конструкция цистерны не позволяет установить сзади информационную таблицу, то последняя может быть нанесена на заднюю стенку цистерны.

35. Автоцистерны для перевозки опасных веществ и транспортные средства, перевозящие опасные грузы класса 1, должны дважды в год представляться Госавтоинспекции на осмотр с целью проверки соответствия их инструкциям заводов-изготовителей. Правилам дорожного движения, настоящей Инструкции и условиям безопасной перевозки конкретного вида опасного груза. Осмотр транспортных средств на предмет наличия средств пожаротушений, надежности соединений, а также соответствие транспортного средства категории перевозимого груза и допуск их к перевозке опасных грузов осуществляется отделом (отделением) ГАИ, согласовывающим маршрут движения.

При удовлетворении требований указанных документов Госавтоинспекции выдают свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (Приложение № 6).

На автоцистерны для перевозки опасных веществ и транспортные средства, перевозящие опасные грузы класса № 1, Госавтоинспекции заполняют регистрационные карточки-дубликаты, которые хранятся в отдельных ящиках-картотеках.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОЛАСНЫЕ ГРУЗЫ, И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ

36. К управлению транспортными средствами, на которых перевозятся опасные грузы, допускаются водители, имеющие стаж непрерывной работы в качестве водителя не менее 3 лет, удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и прошедшие обучение или инструктаж и медицинский контроль.

37. Водитель транспортного средства обязан соблюдать Правила дорожного движения, настоящую Инструкцию и условия безопасной перевозки отдельных видов опасных грузов.

38. В случаях, когда при междугородных перевозках водитель вынужден управлять автомобилем более 12 часов, в рейс направляются два водителя.

39. Водитель, осуществляющий перевозку опасного груза, кроме документов, перечисленных в Правилах дорожного движения, обязан иметь при себе:

39.1. маршрут перевозки (при отсутствии ответственного за перевозку лица (Приложение № 5);

39.2. свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза (Приложение № б);

39.3. свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза (Приложение № 8);

39.4. аварийную карточку системы информации об опасности (при отсутствии ответственного за перевозку лица (Приложение № 9).

В верхнем левом углу путевого листа красным цветом должна быть сделана отметка “Опасный груз”.

39.5. При реализации ГСМ с передвижных АЗС, кроме документов на перевозку ГСМ, необходимо согласовать с ГАИ место реализации с целью обеспечения безопасности движения, а также пожарной безопасности других транспортных средств и населения.

40. При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от установленного маршрута перевозки, он обязан выполнять все предписания, указанные в нем.

Работники Госавтоинспекции вправе делать отметки об изменении маршрутов движения на отдельных участках, если это вызывается сложившимися условиями движения.

41. В случае вынужденной остановки транспортного средства с опасным грузом водитель обязан обозначить место остановки согласно Правилам дорожного движения, а также принять меры к эвакуации транспортного средства за пределы дороги, если это предусмотрено условиями безопасной перевозки опасного груза.

При вынужденной остановке транспортного средства из-за повреждения тары или упаковки с опасным грузом, свойство которого представляет опасность для других участников движения, место остановки дополнительно обозначается двумя знаками “Въезд запрещен”, устанавливаемыми спереди и сзади транспортного средства на расстоянии 100 м от него. О месте такой вынужденной остановки и ее причинах необходимо сообщить в Госавтоинспекцию или другому органу внутренних дел.

42. При поломке автомобиля и невозможности отбуксирования его за пределы дороги или устранения технической неисправности своими силами в течение 2-х часов, водитель должен принять меры для немедленного вызова автомобиля технической помощи с автотранспортного предприятия.

43.В случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и других аварийных ситуаций водитель действует в соответствии с Правилами дорожного движения. Кроме того, водитель обязан:

43.1. при необходимости принять меры для вызова пожарной помощи,

43.2. в соответствии с аварийной карточкой принять меры по первичной ликвидации последствий  аварии,

43.3. обозначить место аварии согласно Правил дорожного движения и пункту 41 настоящей Инструкции;

43.4. по возможности не допускать посторонних лиц к месту аварии;

43.5. по прибытии на место аварии представителей органов внутренних дел, здравоохранения и других служб проинформировать их об опасности и принятых мерах,  предъявить транспортные документы на перевозимый груз.

44. Во время движения по маршруту перевозки водитель осуществляет контроль за техническим состоянием  транспортных средств, креплением груза в кузове и сохранностью маркировки и пломб.

45. При управлении транспортным предстаем водителю запрещается:

45.1. резко трогать транспортное средство с места;

45.2. резко тормозить;

45.3. ездить с выключенным сцеплением, коробкой  передач и двигателем;

45.4. курить в транспортном средстве, перевозящем взрывчатые материалы, легковоспламеняющиеся жидкости, газы и твердые вещества;

45.5. разводить огонь ближе 100 м от стоянки транспортного средства, перевозящего взрывчатые материалы, легковоспламеняющиеся жидкости, газы и твердые вещества;

45.6. отлучаться от транспортного средства без крайней необходимости (при отсутствии сопровождающего груз лица).

46. Запрещается перевозка на транспортном средстве грузов, не предусмотренных документацией, а также лиц, не связанных с перевозкой данного опасного груза.

47. Сопровождающие опасный груз - ответственные за перевозку, охранники, дозиметристы - обязаны иметь свидетельство, удостоверяющее их право на участие в перевозке опасных грузов по данному маршруту. Фамилии, имена, отчества сопровождающих лиц указываются в путаемом листе.

48. Сопровождающие лица руководствуются в своих действиях соответствующими служебными инструкциями,  а  также предписаниями, содержащимися в условиях перевозки опасного груза.

VI. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

49. При поступлении сообщения или заявления о вынужденной остановке транспортного средства из-за повреждения тары или упаковки перевозимого опасного груза, свойство которого представляет опасность для других участников движения, дежурный подразделения ГАИ или органа внутренних дел:

49.1. выясняет место и причины остановки;

49.2. выясняет наименование и опасные свойства груза, код экстренных мер, очаг поражения,

49.3. вызывает при необходимых случаях работников скорой медицинской помощи, пожарной помощи, гражданской обороны, сообщает им полученные сведения о виде груза, его опасности, коде экстренных мер, очаге поражения;

49.4. направляет к месту остановки инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ или наряд патрульно-постовой службы милиции, сообщив им о необходимых мерах предосторожности;

49.5. сообщает полученные сведения и о принятых мерах в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел.

50. Прибыв к месту вынужденной остановки, инспектор дорожно-патрульной службы или наряд патрульно-постовой службы милиции:

50.1. проверяет правильность обозначения водителем места остановки знаками, предусмотренными Правилами дорожного движения и пунктом 41 настоящей Инструкции;

50.2. докладывает о сложившейся обстановке дежурному;

50.3. организует при необходимости эвакуацию транспортного средства с опасным грузом в безопасную зону;

50.4. организует в необходимых случаях движение транспортных средств в объезд места вынужденной остановки;

50.5. оказывает возможную помощь в устранении причин остановки;

50.6. принимает в случае необходимости меры к ограничению очага поражения;

50.7. по окончании устранения причин остановки или ликвидации очага поражения докладывает в дежурную часть о возможности дальнейшего движения.

51. При поступлении сообщения или заявления о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), возникшем при перевозке опасного груза, дежурный подразделения ГАИ или органа внутренних дел:

51.1. выясняет место и время происшествия, его характер и последствия, наименование и опасные свойства груза, код экстренных мер, наличие или отсутствие течи или рассыпания груза, наличие или отсутствие загорания, очага поражения;

51.2. вызывает в необходимых случаях работников скорой медицинской помощи, пожарной помощи, гражданской обороны, сообщает им полученные сведения о виде опасного груза, его опасности, коде экстренных мер, очаге поражения;

51.3. направляет к месту ДТП инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ или наряд патрульно-постовой службы милиции, сообщив им о необходимых мерах предосторожности;

51.4. выясняет сведения о пострадавших: фамилия, имя, отчество, возраст, домашний адрес, место работы, телефон домашний и служебный; оказана ли им медицинская помощь, куда они направлялись и каким транспортом;

51.5. выясняет данные о транспортных средствах, причастных к ДТП, марку, номерной знак, принадлежность, место нахождения;

51.6. выясняет сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон;

51.7. организует выезд на место происшествия оперативной группы;

51.8. сообщает в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел необходимые сведения о ДТП и принятых мерах.

52. Прибыв на место ДТП, инспектор дорожно-патрульной службы обязан выполнить действия, указанные в Наставлении по дорожно-патрульной службе ГАИ, кроме того:

52.1. проконтролировать правильность обозначения знаками места ДТП и устранить выявленные недостатки;

52.2. оказать содействие в ликвидации последствий ДТП в соответствии с аварийной карточкой, а при ее отсутствии - в соответствии с КЭМ, обозначенным на информационной таблице;

52.3. принять в случае необходимости меры к ограничению распространения очага поражения;

52.4. информировать периодически дежурного о ходе последствия ликвидации ДТП.

Наряд патрульно-постовой службы милиции по прибытии на место ДТП выполняет действия, указанные в подпунктах 52.1, 52.2, 53.3, 54.4 настоящего пункта.

53. Должностное лицо, заполняющее карточку учета ДТП, в разделе “Дополнительные сведения” указывает наименование перевозимого опасного вещества, его класс, подкласс.

# VII. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ

54. Система информации об опасности (СИО) состоит из:

54.1. информационной таблицы для обозначения транспортного средства (Приложение №10),

54.2. аварийной карточки-системы информации об опасности для определения мероприятий по ликвидации последствий ДТП (Приложение № 9) ,

54.3. информационной карточки-системы информации об опасности для расшифровки кодов экстренных мер, указанных на информационных таблицах (Приложение № 11).

55. Информационные таблицы СИО изготавливаются грузополучателями или перевозчиками, или изготовителями опасных грузов по договоренности между ними.

56. Размеры информационных таблиц должны соответствовать размерам, указанным на образце (Приложение № 10).

При изготовлении и окраске таблиц необходимо соблюдать следующие требования:

56.1. фон левой части таблицы должен быть белый;

56.2. фон знака опасности - в соответствии с приложением № 11 ,

56.3. фон граф “КЭМ” (код экстренных мер) и “№ ООН” (№ по списку ООН) - оранжевый,

56.4. наименование граф “КЭМ”, (№ ООН” и надпись в знаке опасности “Едкое вещество” выполняется белым цветом;

56.5. окантовка таблицы, разделительные линии граф, код экстренных мер, № вещества по списку ООН и надписи в остальных знаках опасности выполняются черным цветом,

56.6. окантовка знака опасности наносится черным цветом на расстоянии 5 мм от кромок знака линией, имеющей толщину не менее 5 мм,

56.7. толщина цифр и букв в графах “КЭМ”, и “№ ООН” не менее 15 мм, на знаке опасности не менее 3 мм;

56.8. толщина окантовки рамки и разделительных линий таблицы 15 мм;

56.9. при написании буквенного цифрового кода экстренных мер сначала указываются цифры, а затем буквы.

На грузовых малотоннажных автомобилях могут устанавливаться информационные таблицы меньших габаритных размеров - 350Х150 мм.

57. Аварийная карточка СИО заполняется грузоотправителями или грузополучателями на основании данных, содержащихся в условиях безопасной перевозки, ГОСТах, ОСТах, ТУ на конкретные опасные вещества и предметы, и прилагаются к путевому листу автотранспортным предприятием. Она находится на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, или на автомобиле прикрытия.

58. Информационной карточкой СИО обеспечиваются ОВД, контролирующие перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

59. При определении кода экстренных мер следует иметь в виду, что цифрами обозначают КЭМ при пожаре и утечке, а также информацию о степени опасности попадания веществ в сточные воды и водоемы, а буквами обозначают КЭМ при защите людей.  Код экстренных мер может состоять из одного, двух и более знаков (цифр и букв). Каждому знаку соответствует определенное действие по ликвидации последствий ДТП или других инцидентов.

Например: если при перевозке фосфора белого или желтого (этому веществу присвоен № ООН 138) произошло ДТП или другой инцидент, то КЭМ 15Д (Приложение № 10) определяет следующие действия:

1 - воду не применять. Применять сухие огнетушащие средства.

5 - предотвратить попадания в-ва в сточные воды и водоемы.

Д- необходимы дыхательный аппарат и защитные перчатки.

60. В случае ДТП или другой аварийной ситуации при перевозке опасных грузов мероприятия по ликвидации последствий осуществляются согласно аварийной карточке СИО и коду экстренных мер, указанному на информационной таблице СИО.

## УПРАВЛЕНИЕ    Г А И     М В Д

## КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение № 1

### ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ - организация, от которой автотранспортное предприятие получает к перевозке опасный груз.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ - организация, принимающая перевезенный автотранспортным предприятием опасный груз.

ДВИЖЕНИЕ КОЛОННОЙ - одновременное движение трех или более транспортных средств с опасными грузами.

ДОРОГА - любая, используемая для движения дорога, улица, переулок.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ - предприятие, производящее и подготавливающее к перевозке (упаковка, маркировка и т. п.) опасные вещества.

ВЕЩЕСТВА ПО СПИСКУ ООН - порядковый номер, присвоенный наиболее часто перевозимым опасным веществам Комитетом экспертов ООН по перевозке опасные грузов.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ПЕРЕВОЗКУ - организация, подающая заявку в автотранспортное предприятие или автотранспортное подразделение промышленного предприятия на перевозку, получающая в случае необходимости разрешение ОВД на перевозку н обеспечивающая техническое оснащение перевозки.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ЛИЦО - представитель грузополучателя или грузоотправителя, ответственный за доставку опасного груза к грузополучателю, а также за соблюдение положений безопасной перевозки груза водителем, охранником и другими сопровождающими лицами.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - автомобиль (автопоезд), приспособленный для перевозки одного или нескольких однородных грузов.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ (СИО) - системам оповещающая об опасности при движении транспортного средства с опасными грузами и определяющая мероприятия по ликвидации последствий ДТП и других инцидентов,

Приложение № 2

### ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ ГРУЗАХ

1. К опасным грузам в соответствии с ГОСТОМ 19433-88 “Грузы опасные, классификация. Знаки опасности” относят вещества и предметы, которые при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и животных.

2. Опасные грузы разделяют на следующие классы:

класс 1 - взрывчатые вещества,

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением,

3. К классу 1 (взрывчатые вещества) относят:

класс 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

класс 5 - окисляющие вещества и органические перекиси;

класс 6 - ядовитые (токсичные) вещества,

класс 7 - радиоактивные и инфекционные вещества;

класс 8 - едкие и коррозионные вещества;

класс 9 - прочие опасные вещества.

3. К классу 1 (взрывчатые вещества) относят: взрывчатые вещества, т. е. твердые или жидкие вещества или смеси веществ, которые способны к химической реакции с выделением газов с такой интенсивностью, температурой и давлением, что это вызывает повреждение окружающих предметов, за исключением тех веществ, которые не допускаются к транспортированию (особо опасные ВВ. т. е. слишком чувствительные или легко подвергающиеся саморазложению), или тех, преимущественный вид опасности, которых соответствует другому классу;

изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых веществ, кроме устройств, содержащих взрывчатые вещества в таких количествах или с такими свойствами, что их случайное воспламенение или иницирование в процессе транспортирования не приведет к таким проявлениям, как разбрасывание, огонь, дым, тепло или звуковой эффект вне упаковки;

пиротехнические вещества или изделия, их содержащие, т. е. вещества или смеси веществ, предназначены для производства внешних эффектов (огня, звука, газа или дыма, либо их комбинации) в результате недетонирующих экзотермических реакций.

4. К классу 2 (газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением) относят вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:

избыточное давление в сосуде при температуре 20°С равно или более 1Х 105 Па (1 кг/см2);

абсолютное давление паров при температуре 50оС равно или более 3Х 105Па (кг/см2); критическая температура менее 50°С.

5. К классу 3 (легковоспламеняющиеся жидкости) относят жидкости, смеси жидкостей, растворы и суспензии (например, лакокрасочные материалы), имеющие температуру вспышки по ГОСТУ 12.1.044-84 не более 61°С в закрытом сосуде или 60°С в закрытом сосуде.

6. К классу 4 относят легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества и вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

7. К классу 5 относят окисляющие вещества и органические перекиси.

8. К классу 6 (ядовитые вещества) относят вещества, способные вызывать отравление при вдыхании (паров, пыли или аэровзвеси), попадании внутрь или контакте с кожей, имеющие показатели токсичности, отвечающие хотя бы одному из следующих критериев: среднесмертельная доза (ЛД50):

при попадании внутрь твердых веществ - не более 20 мг/кг;

при попадании внутрь жидких веществ-не более 500 мг/кг;

при действии на кожу - не более 1000 мг/кг;

среднесмертельная концентрация (ЛК50)

при вдыхании пыли или аэровзвеси - не более 10 мг/л,

температурный порог токсичности (ТПТ) - не более 55°С;

коэффициент возможного ингаляционного отравления (КВИО) - не менее 0,2.

9. К классу 7 относят радиоактивные вещества с удельной активностью более 7,4/103 Бк. кг-1 (0,002 мкКи. г-1) и инфекционные вещества, содержащие болезнетворные микроорганизмы, опасные для человека или животных.

10. К классу 8 относят вещества, которые по своему химическому воздействию могут при непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой ткани, при утечке или просыпании, могут вызвать повреждение и даже разрушение других грузов или транспортных средств. Эти вещества могут также обладать другими дополнительными опасными свойствами.

11. К классу 9 относят вещества, не включенные по своим свойствам ни в один из предыдущих классов, но требующие соблюдения мер безопасности при их транспортировании на отдельных видах транспорта.

Приложение № 3

#### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов, которые должны быть изложены в условиях безопасной  перевозки  конкретного  вида  опасного  груза

##### Общие положения

1. Срок действия условий перевозки.

2. Техническое наименование и синонимы опасного вещества, на перевозку которого распространяется действие условий.

3. Классификация вещества в соответствии с ГОСТом 19433-88 “Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности” (класс, подкласс, категория, группа).

4. Физико-химические свойства опасного вещества. Пожаро- и взрывоопасность. Опасность для живых организмов (в соответствии с критериями, указанными в ГОСТе - 19433-88 и других ГОСТах, ОСТах, ТУ).

5. Максимальная масса вещества брутто или масса одной упаковки и их максимальное количество, которое можно перевозить на одном транспортном средстве.

6. Таблица совместимости или перечень веществ, с которыми запрещена совместная перевозка данного вещества.

7. Ограниченное количество вещества или количество упаковок на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку неопасного груза.

8. Тара, в которой может перевозиться опасное вещество, и требования к ней.

9. Условия перевозки порожней тары.

10. Необходимость выделения ответственного за перевозку лица.

11. Необходимость выделения охраны.

###### Организация передвижения транспортных средств

при перевозке опасных грузов

12. Выбор и согласование маршрута перевозки.

13. Необходимость выделения автомобиля прикрытия и резервного автомобиля и порядок их движения.

14. Максимальная допустимая скорость движения.

15. Движение в сложных дорожных условиях (разрешено или нет).

16. Дистанция между транспортными средствами при движении колонной, а также расположение сопровождающих лиц.

17. Необходимость эвакуации транспортного средства за пределы дороги при вынужденной остановке.

18. Организация стоянок (в т. ч. на ночлег).

19. Условия заправки транспортных средств топливом.

Дополнительные требования к транспортным средствам,

перевозящим опасные грузы

20. Тип (типы) транспортного средства, пригодного для перевозки данного опасного груза, в том числе по условиям пожарной безопасности.

21. Необходимость изменения направления выпускной трубы и установки искрогасителя.

22. Необходимость защиты топливного бака.

23. Требования к электрооборудованию.

24. Требования к кузову или цистерне и ее оборудованию.

25. Перечень дополнительного оборудования, средств пожаротушения, нейтрализации перевозимого вещества, индивидуальной защиты водителя и сопровождающего персонала и т. д., которыми необходимо комплектовать транспортное средство.

Дополнительные требования к водителям транспортных

средств, перевозящих опасные грузы

26. Условия допуска водителей к перевозке опасных грузов.

27. Действия водителя в случае вынужденной остановки транспортного средства с данным видом груза (по причине поломки автомобиля, повреждения тары).

28. Специальные действия водителя в случае ДТП.

29. Условия, которые необходимо соблюдать водителю при перевозке опасного груза.

Требования к сопровождающим опасный груз лицам

30. Действия сопровождающих лиц в случае повреждения тары (упаковки) и других возможных аварийных ситуаций.

31. Действия сопровождающих лиц в случае вынужденной остановки транспортного средства (по причине поломки автомобиля и т. п.).

32. Действия сопровождающих лиц в случае ДТП.

33. Другие обязанности сопровождающих лиц, связанные с обеспечением безопасности перевозки

##### Система информации об опасности

34. Аварийная карточка системы информации об опасности(со всеми данными).

При перевозке нескольких опасных веществ аварийная карточка заполняется на каждое вещество.

35. Чертеж информационной таблицы для обозначения транспортного средства (со всеми данными), если она должна быть установлена.

36. Описание кода экстренных мер.

37. Номер вещества по списку Организации Объединенных Наций.

38. Список нормативных документов, на основании которых разрабатывались условия безопасной перевозки конкретного вида опасного груза.

Приложение № 4

##### П Е Р Е Ч Е Н Ь

опасных веществ и изделий, маршруты безопасной перевозки которых должны согласовываться с УГАИ и УООП МВД Кыргызской Республики

##### Взрывчатые вещества и изделия

1. Аккумуляторы давления типа АДС

2. Акватолы

3. Аквониты

4. Алюмотолы

5. Аммоналы

6. Аммониты типа 6ЖП, ПЖВ-20, Т-19, скальные

7. Аппараты прострелочные

8. Вещества взрывчатые пластичные

9. Вещества взрывчатые с содержанием нитроэфиров типа угленитов, детонитов, победитов

10. Воспламенители пиротехнические

11. Воспламенители электрические

12. Гексоген

13. Граммоналы

14. Граммониты

15. Гранитоли

16. Гранулиты

17. Гранулотол

18. Детонаторы промежуточные

19. Детонаторы электрические

20. Динафталиты

21. Запалы электрические

22. Заряды детонирующие удлинение всех видов

23. Заряды кумулятивные к перфораторам типа ЗПК, ЗПКС

24. Изделия противоградовые типа ПГИ-М

25. капсюли-детонаторы типа КД-8

26.Коллоксилыны со спиртовой влажностью 25-45%

27. Патроны звуковые

28. Патроны охотничьим

29. Патроны пиротехнические всех типов

30. Патроны сигнальные одно- и многозвездные разных калибров

31. Патроны термитные

32. Перфораторы типа ПР, КПРУ

33. Петарды железнодорожные

34. Порох охотничий

35. Ракеты линеметательные

36. Ракеты противоградовые типа “Алазань”, “Облако”

37. Ракеты сигнальные

38. Реле детонационные типа КЭДШ

39. Средства дробления типа ЭКН, ЭКП

40. Тетрил

41. Торпеды с разрывными зарядами

42. Трохил

43. Тэн (пентаэритриттетранитрат)

44. Факелы сигнальные железнодорожные

45. Фальшфейеры

46. Фейерверки

47. Шашки дымовые плавучие

48. Шашки термомуфельные

49. Шашки типа Ш-200, ТП400, ТГ-500, ЛЗ-2.6

50. Шнуры детонирующие типа ДША, ДШВ, ДШЭ, ДШТТ

51. Другие взрывчатые вещества и изделия, которые могут применяться в народном хозяйстве.

##### Сильнодействующие ядовитые веществам

1. Алдрин

2. Ангидрид мышьяковистый

3. Ангидрид мышьяковый

4. Барий цианистый

5. Брунин

6. Дилдрин

7. Кадмий цианистый

8. Калий цианистый

9. Кальций цианистый

10. Кислота синильная

11. Медь цианистая

12. Меркаптофос

13. Натрий цианистый

14. Никотин

15. Нитрил акриловой кислоты

16. Препараты цианистые (цианплан, “циклон” и пр.)

17. Ртуть цианистая (оксицианистая)

18. Свинец цианистый

19. Серебро цианистое

20. Сероуглерод

21. Стрихнин

22. Сулема

23. Фосфор (желтый)

24. Хлорпикрин

25. Цинк цианистый

26. Цинхонин

27. Этилмеркурфосфат

28. Этилмеркурхлорид

29. Другие в-ва, которые могут быть отнесены к сильнодействующим ядовитым веществам

30. Аммиак сжиженный

31. Хлор

Радиоактивные вещества с удельной активностью более 7,4Х103 Бк кг-1 (0,002 мкКu  г-1)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

опасных грузов, наиболее часто перевозимых автомобильным транспортом.

| Наименование опасного вещества, предмета | Класс, подкласс вещества, предмета | Номер по списку ООН |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А |  |  |
| Азид бария, содержащий не менее 50% воды или спирта | 6.1 | 1571 |
| Азид натрия | 6.1 | 1687 |
| Азид свинца, содержащий не менее 20% воды | 1.1 | 0129 |
| Азот жидкий, охлажденный | 2.1 | 1977 |
| Азот сжатый | 2.1 | 1066 |
| Аккумуляторы электрические, с электролитом | 8.1 | 1734 |
| Акрилонитрил | 6.1 | 1093 |
| Акролеин | 3.1 | 1092 |
| Алкалоиды ядовитые и их соли | 6.1 | 1544 |
| Алкилы металлов | 4.2 | 2003 |
| Аллилизотиоционат | 6.1 | 1545 |
| Аллил хлористый | 3.1 | 1100 |
| Альдегид | 3.1 | 1089 |
| Альдегид акриловой кислоты | 3.1 | 1092 |
| Альдегид бензойный | 3.3 | 1990 |
| Альдегид масляный | 3.2 | 1129 |
| Альдегид метилуксусный | 3.2 | 1275 |
| Альдегид муравьиный | 3.3 | 1198 |
| Альдегид октиловый | 3.3 | 2539 |
| Альдегид пропионовый | 3.2 | 1275 |
| Альдегид уксусный | 3.1 | 1089 |
| Альдегид и его смеси | 6.1 | 1542 |
| Алюминий в порошке непокрытый | 4.3 | 1396 |
| Алюминий в порошке покрытый | 4.1 | 1309 |
| Алюминий углеродистый | 4.3 | 1394 |
| Алюминий фосфористый | 6.1 | 1397 |
| Алюминий хлористый безводный | 8.3 | 1726 |
| Амальгама натрия | 4.3 | 1424 |
| Амальгамы щелочноземельных металлов | 4.3 | 1392 |
| Амальгамы щелочных металлов | 4.3 | 1389 |
| Амиды щелочных металлов | 4.3 | 1390 |
| Амилацетат | 3.3 | 1104 |
| Аммиак жидкий и растворы аммиака в воде концентрации более 50% | 2.2 | 1005 |
| Аммиак растворенный в воде, концентрацией более 35%, но не более 50% | 2.2 | 2073 |
| Аммиак водный (вода аммиачная) | 8.2 | 2672 |
| Аммиачно-нитратные удобрения | 5.1 | 2072 |
| Аммоний азотнокислый, содержащий более 0,2% горючих веществ | 1.1 | 0222 |
| Аммоний азотнокислый, содержащий не более 0,2% горючих веществ | 5.1 | 1942 |
| Аммоний сернокислый | 8.3 | 2506 |
| Аммоний хлорнокислый | 5.1 | 1442 |
| Ангидрид сернистый | 2.2 | 1079 |
| Ангидрид серный | 8.1 | 1829 |
| Ангидрид уксусный | 8.1 | 1715 |
| Анилин | 6.1 | 1547 |
| Аргон жидкий, охлажденный | 2.1 | 1951 |
| Аргон сжатый | 2.1 | 1006 |
| Арсенид водорода | 2.4 | 2188 |
| Арсин жидкий | 2.4 | 2188 |
| 1 | 2 | 3 |
| Асфальт жидкий | 3.2 | 1999 |
| Ацеталь | 3.1 | 1088 |
| Ацетальдегид | 3.1 | 1089 |
| Ацетилхлорид | 8.3 | 1717 |
| Ацетил хлористый | 8.3 | 1717 |
| Ацетилен растворенный | 2.3 | 1001 |
| Ацетилен четырехбромистый | 6.1 | 2504 |
| Ацетилен четыреххлористый | 6.1 | 1702 |
| Ацетон | 3.1 | 1090 |
| Ацетонитрил | 6.1 | 1648 |
| Ацетонциангидрин | 6.1 | 1541 |
| Аэрозоли | 2.1 | 1950 |
| Б |  |  |
| Барий азотнокислый | 5.1 | 1446 |
| Барий марганцовокислый | 5.1 | 1448 |
| Барий хлорнокислый | 5.1 | 1447 |
| Батареи электрические аккумуляторные жидкостные с электролитом | 8.1 | 1734 |
| Бенгальские огни и факелы | 1.3 | 0025 |
| Бензальдегид | 3.3 | 1990 |
| Бензен | 3.2 | 1114 |
| Бензил бромистый | 8.3 | 1737 |
| Бензил хлористый | 6.1 | 1738 |
| Бензил цианистый | 6.1 | 2470 |
| Бензин | 3.1 и 3.2 | 1115 |
| Бензин авиационный | 3.3 | 1115 |
| Бензин автогмобильный (моторный) | 3.1 | 1203 |
| Бензин газовый | 3.1 | 1257 |
| Бензин газовый | 3.2 | 1864 |
| Бензоил хлористый | 8.3 | 1736 |
| Бензол | 3.2 | 1114 |
| Бензолен | 3.1 | 1271 |
| Берилий, металлический порошок | 6.1 | 1567 |
| 2,2Бис(трет-бутилперокси)бутан,максимальная концентрация 55% в растворе | 5.2 | 2111 |
| Бисульфат аммония | 8.3 | 2506 |
| Бисульфат натрия | 8.1 | 1821 |
| Бисульфат калия | 8.1 | 2509 |
| Битум жидкий | 3.2 | 1999 |
| Боеприпасы холостые | 1.2 | 0188 |
| Бомбы пиротехнические | 1.1 | 0031 |
| Бром и растворы брома | 8.3 | 1744 |
| Бром пятифтористый | 8.3 | 1745 |
| Бром трехфтористый | 8.3 | 1746 |
| Бромацетон | 6.1 | 1569 |
| Бромметан | 2.2 | 1062 |
| 1-Бром-2-пропанон | 6.1 | 1569 |
| Бромтрифторметан | 2.1 | 1009 |
| Бруцин | 6.1 | 1570 |
| Бумага, обработанная ненасыщенными маслами, не полностью высушенная | 4.2 | 1379 |
| Бутадиен | 2.3 | 1010 |
| Бутан или смеси бутана | 2.3 | 1011 |
| 1-Бутанол (нормальный) | 3.3 | 1120 |
| 2-Бутанол (вторичный) | 3.3 | 1121 |
| 3-Бутанол (третичный) | 3.3 | 1122 |
| 2-Бутанол | 3.2 | 1193 |
| Бутен | 2.3 | 1012 |
| Бутилальдегид | 3.2 | 1129 |
| Бутиламин (нормальный) | 3.2 | 1125 |
| 1-Бутоксибутан | 3.3 | 1149 |
| Бутилпропаноат (бутилпропионат) | 3.3 | 1914 |
| 1 | 2 | 3 |
| Бутил хлористый | 3.2 | 1127 |
| 2,2-бис (трет-бутилперокси)-бутан, содержащий не более 50% перекиси в смеси с замедлителем | 5.2 | 1539 |
| Бутилацетат (нормальный) | 3.2 | 1123 |
| Бутилацетат (вторичный) | 3.2 | 1124 |
| Бутилен | 2.3 | 1012 |
| трет-Бутилперацетат | 5.2 | 1536 |
| В |  |  |
| Валерал (валеральдегид) | 3.2 | 2058 |
| Варфарин | 6.1 | 2476 |
| Ветошь промасленная | 4.2 | 1856 |
| Вещества взрывчатые бризантные типа А | 1.1 | 0081 |
| Вещества взрывчатые бризантные типа В | 1.1 | 0082 |
| Вещества взрывчатые бризантные типа С | 1.1 | 0083 |
| Вещества взрывчатые метательные | 1.1 | 0086 |
| Вещества легковоспламеняющиеся твердые, указанные конкретно | 4.1 | 1325 |
| Взрыватели безопасные | 1.4 | 0105 |
| Взрыватели детонирующие | 1.1 | 0106 |
| Взрыватели детонирующие без усилий детонатора | 1.4 | 0257 |
| Взрыватели зажигательные трубчатые в металлической оболочке | 1.4 | 0103 |
| Взрыватели малой детонации в металлической оболочке | 1.4 | 0104 |
| Взрыватели мгновенного действия, не детонирующие, пиротехнические | 1.3 | 0101 |
| Винамар ингибрированный | 3.1 | 1302 |
| Винилацетат ингибированный | 3.2 | 1301 |
| Винилбензол | 3.3 | 2055 |
| Винил бромистый ингибированный | 2.4 | 1085 |
| Вода аммиачная | 8.2 | 2672 |
| Водород жидкий | 2.3 | 1966 |
| Водород сжатый | 2.3 | 1049 |
| Водород бромистый безводный | 2.2 | 1048 |
| Водород бромистый, раствор | 8.1 | 1788 |
| Водород йодистый безводный | 2 | 2197 |
| Водород йодистый, раствор | 8.1 | 1787 |
| Водород мышьяковистый | 2.4 | 2188 |
| Водород фтористый безводный | 2.2 | 1052 |
| Водород фтористый раствор | 8.1 | 1790 |
| Водород хлористый безводный | 2.2 | 1050 |
| Водород хлористый, раствор | 8.1 | 1789 |
| Водород цианистый безводный, стабилизированный | 2.4 | 1051 |
| Водород цианистый безводный, стабилизированный, абсорбированный пористым инертным материалом | 6.1 | 1614 |
| Водород цианистый, водный раствор | 6.1 | 1613 |
| Воздух жидкий, охлажденный | 2.1 | 1003 |
| Воздух сжатый | 2.1 | 1002 |
| Воспламенители комбинированные | 1.4 | 0166 |
| Воспламенители трубчатые | 1.4 | 0253 |
| Г |  |  |
| Газойль | 3.3 | 1202 |
| Газ природный жидкий, охлажденный | 2.3 | 1972 |
| Газ природный сжатый | 2.3 | 1971 |
| Газы сжатые или сжиженные, легковоспламеняющиеся, неядовитые, не указанные конкретно | 2.4 | 1953 |
| Газы сжатые или сжиженные, невоспламеняющиеся, неядовитые, не указанные конкретно | 2.1 | 1956 |
| Газы сжатые или сжиженные, невоспламеняющиеся, ядовитые, не указанные конкретно | 2.2 | 1955 |
| Газы сжиженные, невоспламеняющиеся, содержащие азот, двуокись углерода или воздух | 2.1 | 1058 |
| 1 | 2 | 3 |
| Газы углеводородные и смеси этих газов сжатые, не указано конкретно | 2.3 | 1964 |
| Газы углеводородные и смеси этих газов сжиженные, не указано конкретно | 2.3 | 1965 |
| Гексаметилендиамин | 8.2 | 1783 |
| 1,6-Гександиамин, раствор | 8.2 | 1783 |
| Гексанитодифениламин | 1.1 | 0079 |
| Гексафторпропилен | 2.2 | 1858 |
| Гексафторэтан | 2.1 | 2193 |
| Гексил | 1.1 | 0079 |
| Гексоген, содержащий не менее 15% воды или не менее 10% флегматизатора | 1.1 | 0072 |
| Гексолит сухой или содержащий не менее 15% воды | 1.1 | 0118 |
| Гелий жидкий, охлажденный | 2.1 | 1963 |
| Гелий сжатый | 2.1 | 1046 |
| Германий водородистый | 2.4 | 2192 |
| Гидразин, раствор, содержащий более 64% гидразина | 8.2 | 2029 |
| Гидразин, раствор, содержащий не более 64% гидразина | 8.2 | 2030 |
| Гидрозин азотнокислый | 1.1 | 0119 |
| Гидриды щелочных и щелочноземельных металлов | 4.3 | 1409 |
| Гидроокись калия, раствор | 8.2 | 1814 |
| Гидроокись калия твердая | 8.2 | 1813 |
| Гидроокись натрия, раствор | 8.2 | 1824 |
| Гидроокись натрия твердая | 8.2 | 1823 |
| Гидроокись гексагидропарациомола с содержанием гидроперекиси не более 95% | 5.2 | 2125 |
| Гидроперекись кумола с содержанием гидроперекиси не более 95% | 5.2 | 2116 |
| Гидроперекись параментана технически чистая | 5.2 | 2162 |
| Гидроперекись пинана с содержанием гидроперекиси не более 95% | 5.2 | 2136 |
| Гидроперекись тетралина технически чистая | 5.2 | 2125 |
| Гидроперекись третбутила с содержанием не менее 20% третбутила | 5.2 | 2092 |
| Гидросульфит калия | 4.2 | 1929 |
| Гидросульфит кальция | 4.2 | 1923 |
| Гидросульфит кальция, раствор | 8.3 | 1901 |
| Гидросульфит натрия | 4.2 | 1384 |
| Гидоросульфит натрия, раствор | 8.3 | 1909 |
| Гидросульфит цинка | 4.2 | 1931 |
| Гильзы патронные пустые, с капсулями | 1.4 | 0055 |
| Гильзы перфорирующие с зарядами для продувания буровых скважин без детонатора | 1.1 | 0124 |
| Гипохлориты, растворы, содержащие не более 5% активного хлора | 8.3 | 1791 |
| Д |  |  |
| Двуокись азота сжиженная | 2.2 | 1067 |
| Двуокись бария | 5.1 | 1449 |
| Двуокись натрия | 5.1 | 1504 |
| Двуокись свинца | 5.1 | 1872 |
| Двуокись серы | 2.2 | 1079 |
| Двуокись стронция | 5.1 | 1509 |
| Двуокись углерода | 2.1 | 1013 |
| Двуокись углерода жидкая, охлажденная | 2,1 | 2187 |
| Дегодь каменноугольный | 3,2 | 2553 |
| Дейтерий | 2,3 | 1957 |
| Декагидронафталин | 3,3 | 1147 |
| Детонаторы взрывчатые | 1,1 | 0043 |
| Детонаторы электрические | 1,4 | 0255 |
| Диборан | 2,4 | 1911 |
| Диметиламин безводный | 2,4 | 1032 |
| Диметилкарбонат | 3,2 | 1161 |
| Диметилсульфат | 6,1 | 1595 |
| Диметоксиметан | 3,1 | 1234 |
| Динамит | 1,1 | 0081 |
| Динитроанилины | 6,1 | 1596 |
| 1 | 2 | 3 |
| Динитробензолы | 6,1 | 1597 |
| Динитроортокрезол | 6,1 | 1598 |
| Динитротолуолы жидкие | 6,1 | 1600 |
| Динитротолуолы твердые | 6,1 | 2038 |
| Динитрофенол, раствор | 6,1 | 1599 |
| Диоксан | 3,2 | 1165 |
| Дипикриламин | 1,1 | 0079 |
| Дисперсии щелочных металлов | 4,3 | 1391 |
| Дионит калия | 4,2 | 1929 |
| Дионит кальция | 4,2 | 1923 |
| Дионит натрия | 4,2 | 1384 |
| Дионит цинка | 4,2 | 1931 |
| Дифтормонохлорэтан | 2,3 | 1031 |
| Дифторэтан | 2,3 | 1030 |
| 1,1-Дифторэтилен | 2,3 | 1959 |
| Дихлордифторметан | 2,1 | 1028 |
| Дихлормонофторметан | 2,1 | 1029 |
| Дихлорпропен | 3,3 | 2047 |
| Дихлорсилан | 2,4 | 2189 |
| Дихлортетрафторэтан (1,2-дихлор, 1,1,2,2-тетрафторэтан) | 2,1 | 1958 |
| 1,2-Дихлорэтан | 3,2 | 1184 |
| Диэтиламин | 3,1 | 1154 |
| Диэтилбензол | 3,3 | 2049 |
| Диэтиилсульфат | 6,1 | 1594 |
| 1,1-Диэтоксиэтан | 3,1 | 1088 |
| Ж |  |  |
| Живица | 3,1 | 1299 |
| Жидкости галагеносодержащие | 6,1 | 1610 |
| Жидкость гидротормозная | 3,2 | 1118 |
| Жидкости едкие, не указано конкретно | 8 | 1760 |
| Жидкости легковоспламеняющиеся, не ядовитые, не указано конкретно | 3,3 | 1993 |
| Жидкости легковоспламеняющиеся ядовитые, не указано конкретно | 3,3 | 1992 |
| З |  |  |
| Закись азота | 2,1 | 1070 |
| Заменитель скипидара (уайт-спирт) | 3,3 | 1300 |
| Запал пороховой для сиглальных вспышек с массой пороха более 57 г каждый | 1,1 | 0094 |
| Запал пороховой для сигнальных вспышек с массой пороха не более 57 г каждый | 1,1 | 0095 |
| Запалы для производства взрывных работ | 1,4 | 0131 |
| Запалы трубчатые пиротехнические | 1,4 | 0123 |
| Запалы вспомогательные взрывчатые | 1,1 | 0060 |
| Заряды кумулятивные без детонатора | 1,1 | 0059 |
| Заряды кумулятивные удлиненные взрывчатые в металлической оболочке | 1,4 | 0237 |
| Заряды пусковые для огнетушителей, взрывчатые | 1,4 | 0057 |
| Зооциды, не указано конкретно | 6,1 | 1681 |
| И |  |  |
| Изобутан и смеси изобутана | 2,3 | 1969 |
| Изобутен (изобутелен) | 2,3 | 1055 |
| Изобутилацетат | 3,2 | 1213 |
| Изобутилкарбинол | 3,3 | 2053 |
| Изопентан | 3,1 | 1217 |
| Изопрен ингибированный | 3,1 | 1218 |
| Изопропанол | 3,2 | 1219 |
| Изопропиламин | 3,1 | 1221 |
| Изопропилацетат | 3,2 | 1220 |
| Изопропилбензол | 3,3 | 1918 |
| 1 | 2 | 3 |
| Изоцианаты и их растворы с температурой кипения ниже 300 С и температурой вспышки 23 С или выше, не указано конкретно | 6,1 | 2206 |
| Изоцианаты и их растворы с температурой кипения 300 С и выше, не указано конкретно | 6,1 | 2207 |
| К |  |  |
| Калий | 4,3 | 2257 |
| Калий дитионистокислый | 4,2 | 1929 |
| Калий марганцовокислый | 5,1 | 1456 |
| Калий, металлические сплавы | 4,3 | 1420 |
| Калий сернистый, безводный или содержащий менее 30% кристаллизационной воды | 4,2 | 1382 |
| Калий сернокислый кислый | 8,1 | 2509 |
| Калий фосфористый | 4,3 | 2012 |
| Калий хлоноватокислый | 5,1 | 1485 |
| Калий хлорноватокислый, смеси с минеральным маслом | 1,1 | 0157 |
| Калий хлорнокислый | 5,1 | 1489 |
| Кальций водородистый | 4,2 | 1404 |
| Кальций дитионистокислый | 4,2 | 1923 |
| Кальций кремнистый | 4,3 | 1406 |
| Калцийй-марганец кремнистый | 4,3 | 1406 |
| Кальций марганцовокислый | 5,1 | 1456 |
| Кальций и сплавы кальция непирофорные | 4,3 | 1401 |
| Кальций и сплавы кальция пирофорные | 4,2 | 1855 |
| Кальций сернокислый кислый, раствор | 8,3 | 1901 |
| Кальций углеродистый | 4,3 | 1402 |
| Кальций фосфористый | 4,3 | 1360 |
| Кальций хлористокислый | 5,1 | 1453 |
| Кальций хлорноватокислый | 5,1 | 1452 |
| Кальций хлорнокислый | 5,1 | 1455 |
| Капсюли воспламенители | 1,4 | 0044 |
| Капсюли-детонаторы для взрывных работ | 1,1 | 0029 |
| Капсюли-детонаторы электрические (электродетонаторы мгновенного действия) | 1,1 | 0030 |
| Карбид алюминия | 4,3 | 1394 |
| Кабид кальция | 4,3 | 1402 |
| Карбонил железа | 3,1 | 1994 |
| Каучук в растворе | 3,2 | 1287 |
| Карбонил никеля | 3,1 | 1994 |
| Керосин | 3,3 | 1223 |
| Кино- и фотопленки на нитроцелюлозной основе | 4,1 | 1324 |
| Кислород жидкий , охлажденный | 2,1 | 1073 |
| Кислород сжатый | 2,1 | 1072 |
| Кислота азотная красная дымящаяся | 8,1 | 2032 |
| Кислота азотная, кроме красной дымящейся азотной кислоты | 8,1 | 2031 |
| Кислота аккумуляторная | 8,1 | 1830 |
| Кислота борофтористоводородная | 8,1 | 1775 |
| Кислота бромистоводородная, раствор | 8,1 | 1788 |
| Кислота дихлоруксусная | 8,1 | 1764 |
| Кислота йодистоводородная безводная | 2 | 2197 |
| Кислота йодистоводородная , раствор | 8,1 | 1787 |
| Кислота карболовая | 6,1 | 1671 |
| Кислота кремефтористоводородная | 8,1 | 1778 |
| Кислота монохлоруксусная жидкая | 8,1 | 1750 |
| Кислота муравьиная концентрации не менее 70% | 8,1 | 1779 |
| Кислота надуксусная концентрации не менее 45% и не менее 10% воды | 5,2 | 1532 |
| Кислота плавиковая | 8,1 | 1790 |
| Кислота пропионовая | 8,1 | 1848 |
| Кислота серная концентрации не более 95% | 8,1 | 1830 |
| Кислота серная дымящаяся или концентрации более 95% | 8,1 | 1831 |
| 1 | 2 | 3 |
| Кислота серная отработанная | 8,1 | 1832 |
| Кислота сернистая | 8,1 | 1833 |
| Кислота силильная, водный раствор, содержащий не более 20% цианистого водорода | 6,1 | 1613 |
| Кислота соляная безводная | 2,2 | 1050 |
| Кислота соляная раствор | 8,1 | 1789 |
| Кислота уксусная концентрации не менее 80% | 8,1 | 1842 |
| Кислота фтористоводородная безводная | 2,2 | 1052 |
| Кислота фтористоводородная, раствор | 8,1 | 1790 |
| Кислота хлористоводородная, раствор | 8,1 | 1789 |
| Кислота хлорная концентрации более 50%, но не более 72% | 5,1 | 1873 |
| Кислота хлорная концентрации не более 50% | 8,1 | 1802 |
| Кислота хлорсульфоновая | 8,1 | 1754 |
| Кислота хлоруксусная жидкая | 8,1 | 1750 |
| Кислота хромовая твердая | 5,1 | 1463 |
| Кислота цианистоводородная, водный раствор, содержащий не более 20% цианистого водорода | 6,1 | 1613 |
| Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 3,2 | 1133 |
| Краска типографская | 3,2 | 1210 |
| Краски, эмали, лаки, красители, шеллак, олифа, политуры, разбавители и т.д. | 3,2 | 1263 |
| Крезол технический | 6,1 | 2022 |
| Крезолы (мета-, орто, -пара-) | 6,1 | 2076 |
| Кремний четыреххлористый | 8,3 | 1818 |
| Криптон жидкий, охлажденный | 2,1 | 1970 |
| Криптон сжатый | 2,1 | 1056 |
| Ксенон | 2,1 | 2036 |
| Ксиленолы | 6,1 | 2261 |
| Ксиледины | 6,1 | 1711 |
| Ксилолы | 3,2 | 1307 |
| Кумен | 3,3 | 1918 |
| Кумол | 3,3 | 1918 |
| Л |  |  |
| Лигроин | 3,2 | 1255 |
| Литий водородистый | 4,3 | 1414 |
| М |  |  |
| Магний и сплавы, содержащие более 50% магния, гранулы, стружка или лента | 4,3 | 1869 |
| Магний и сплавы, содержащие более 50% магния, порошок непирофорный | 4,2 | 1418 |
| Магний фосфористый | 4,3 | 2011 |
| Магний хлорнокислый | 5,1 | 1475 |
| Маннитгексанитрат, содержащий не менее 40% воды | 1,1 | 0133 |
| Масла сивушные | 3,2 | 1201 |
| Масла сланцевые | 3,3 | 1288 |
| Масла смоляные | 3,3 | 1286 |
| Масло мирбановое | 6,1 | 1662 |
| Металлы и сплавы в пирофорном состоянии | 4,2 | 1383 |
| Метан жидкий, охлажденный | 2,3 | 1972 |
| Метан сжатый | 2,3 | 1971 |
| Метанол | 3,2 | 1230 |
| Метилаль | 3,1 | 1234 |
| Метилакрилат | 3,2 | 1919 |
| Метиламин безводный | 2,4 | 1061 |
| Метиламин, водный раствор | 3,1 | 1235 |
| Метилацетат | 3,2 | 1231 |
| Метиил бромистый (метилбромид) | 2,2 | 1062 |
| Метилвинилкетон | 3,2 | 1251 |
| Метилизобутилкарбонил | 3,3 | 2053 |
| Метилизобутилкетон | 3,3 | 1245 |
| 1 | 2 | 3 |
| Метилмеркаптан | 2,4 | 1064 |
| Метилметакрилат, мономер ингибированный | 3,2 | 1247 |
| Метилпаратион | 6,1 | 1618 |
| 4-Метилпентанол-2 | 3,3 | 2053 |
| Метилпропионат | 3,2 | 1248 |
| Метилсульфат | 6,1 | 1595 |
| Метилформиат | 3,1 | 1243 |
| Метилхлороцетат | 3,3 | 2295 |
| Метил хлористый | 2,4 | 1063 |
| Метилхлоркарбонат | 3,2 | 1238 |
| Метилхлорформиат | 3,2 | 1238 |
| Метил цианистый | 6,1 | 1648 |
| Метилэтилкетон | 3,2 | 1193 |
| Монометиламин, раствор | 3,1 | 1235 |
| Монохлорбензол | 3,3 | 1134 |
| Монохлордифторметан | 2,1 | 1018 |
| Монохлордифтормонобормметан | 2,1 | 1974 |
| Мочевина с перекисью водорода | 5,1 | 1511 |
| Мышьяк белый | 6,1 | 1561 |
| Мышьяк бромистый (трехбромистый) | 6,1 | 1555 |
| Мышьяк металлический (серый) | 6,1 | 1558 |
| Мышьяк треххлористый (хлористый) | 6,1 | 1560 |
| Н |  |  |
| Натрий, металл | 4,3 | 1428 |
| Натрий, металл, диспергированный в органическом растворителе | 4,3 | 1429 |
| Натрий металлический в жидком сплаве | 4,3 | 1921 |
| Натрий азотнокислый | 5,1 | 1498 |
| Натрий марганцовокислый | 5,1 | 1503 |
| Натрий сернистый, безводный или содержащий менее 30% кристаллизационной воды | 4,2 | 1385 |
| Натрий сернистый, кристаллогидрат, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8 | 1849 |
| Натрий сернистокислый, раствор | 8,3 | 1909 |
| Натрий сернокислый кислый, содержащий более 3% свободной кислоты | 8,1 | 1821 |
| Натрий фосфористый | 4,3 | 2011 |
| Натрий фтористый | 6,1 | 1690 |
| Натрий хлористокислый | 5,1 | 1496 |
| Натрий хлористокислый, раствор, содержащий более 5% активного хлора | 8,3 | 1908 |
| Натрий хлорноватокислый | 5,1 | 1495 |
| Натрий хлорноватокислый в смеси с диниитротолуолом | 1,1 | 0202 |
| Натрий хлорнокислый | 5,1 | 1502 |
| Нафталин в расплавленном состоянии | 4,1 | 2304 |
| Нафталин сырой и очищенный | 4,1 | 1334 |
| а-Нафтиламин | 6,1 | 2077 |
| в-Нафтиламин | 6,1 | 1650 |
| Неон жидкий, охлажденный | 2,1 | 1913 |
| Неон сжатый | 2,1 | 1065 |
| Нефть | 3,3 | 1270 |
| Нефть сырая | 3,3 | 1267 |
| Никотин | 6,1 | 1654 |
| Нитрат аммония | 1,1 | 0222 |
| Нитрат аммония, содержащий не более 0,2% горючих веществ | 5,1 | 1942 |
| Нитрат бария | 5,1 | 1446 |
| Нитрат гидразина | 1,1 | 0119 |
| Нитрат мочевины, сухой или содержащий менее 20% воды | 1,1 | 0220 |
| Нитрат натрия | 5,1 | 1498 |
| Нитрат свинца | 5,1 | 1469 |
| Нитраты неорганические | 5,1 | 1477 |
| Нитробензол | 6,1 | 1662 |
| 1 | 2 | 3 |
| Нитроглицерин, 1%-ный раствор в спирте | 3,2 | 1204 |
| Нитроглицерин в спиртовом растворе концентрации 1-10% | 1,1 | 0144 |
| Нитроглицерин десенсибилизированный, содержащий не менее 40% нелетучего и не растворимого в воде флегматизатора | 1,1 | 0143 |
| Нитрогуанидин, содержащий не менее 20% воды | 4,1 | 1336 |
| Нитрогуанидин сухой или содержащий менее 20% воды | 1,1 | 0282 |
| Нитрокрахмал, содержащий не менее 20% воды | 4,1 | 1337 |
| Нитрокрахмал сухой или содержащий менее 20% воды | 1,1 | 0146 |
| Нитроксилолы | 6,1 | 1665 |
| Нитроманнит | 1,1 | 0133 |
| Нитрометан | 3,3 | 1261 |
| Нитромочевина | 1,1 | 0147 |
| Нитротрихлорметан | 6,1 | 1580 |
| Ниитрохлорбензолы | 6,1 | 1578 |
| Нитроцеллюлоза, содержащая более 12,6% азота, увлажненная не менее 25% воды или спиртов, или их смесей | 1,1 | 0261 |
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, раствор легковоспламеняющийся жидкости ( ЛВЖ), содержащий не более 55% нитроцеллюлозы | 3,2 | 2059 |
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, раствор, содержащий более 40% ЛВЖ | 3,2 | 2061 |
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, пропитанная водой не менее 25% или ЛВЖ от 25 до 40% | 4,1 | 2063 |
| Нитроцеллюлоза, содержащая не более 12,6% азота, желатинизированная или пластифицированная не менее чем 18% пластификатора | 4,1 | 2064 |
| О |  |  |
| Окись азота | 2,2 | 1660 |
| Окись метила | 2,3 | 1033 |
| Окись метила и винила | 2,3 | 1087 |
| Окись (оксид) мышьяка (III) | 6,1 | 1561 |
| Окись (оксид) мышьяка (V) | 6,1 | 1559 |
| Окись пропилена | 3,1 | 1280 |
| Окись углерода | 2,4 | 1016 |
| Окись этилена, содержащая не более 0,2% азота | 2,4 | 1040 |
| Оксихлорид фосфора | 8,1 | 1810 |
| Октафторциклобутан | 2,1 | 1976 |
| Олеум | 8,1 | 1831 |
| Олово фосфористое | 4,3 | 1433 |
| Олово хлористое дымящее | 8,3 | 1827 |
| Олово четыреххлористое дымящее | 8,3 | 1827 |
| П |  |  |
| Паральдегид (параацетальдегид) | 3,3 | 1264 |
| Паратион и его смеси твердые, жидкие или со сжатым газом | 6,1 | 1668 |
| Патроны безопасные | 1,4 | 0052 |
| Патроны взрывчатые, с капсюлями | 1,1 | 0047 |
| Патроны для спортивного оружия | 1,4 | 0017 |
| Патроны, используемые при бурении нефтескважин, без взрывателей | 1,2 | 0051 |
| Патроны осветительные со световым составом менее 12 г в каждом патроне | 1,3 | 0050 |
| Патроны осветительные со световым составом более 12 г в каждом патроне | 1,1 | 0049 |
| Патроны пусковые для огнетушителей или клапанных устройств | 1,4 | 0045 |
| Патроны сигнальные | 1,3 | 0054 |
| Патроны стартовые для реактивных двигателей, кроме безопасных патронов, содержащие более 33 г метательного пороха | 1,2 | 0053 |
| Патроны стартовые для реактивных двигателей, кроме безопасных патронов, содержащие 33 г метательного пороха или меньше | 1,4 | 0260 |
| Пентан | 3,1 | 1265 |
| Пентахлорфенол | 6,1 | 2020 |
| Пентахлорэтан | 6,1 | 1669 |
| Пентаэритриттетранитрат, содержащий не менее 25% воды | 1,1 | 0150 |
| 1 | 2 | 3 |
| Пентолиты, содержащие не менее 15% воды | 1,2 | 0152 |
| Пентолиты сухие иили содержащие менее 15% воды | 1,1 | 0151 |
| Перекиси органические, жидкие, не указанные конкретно | 5,2 | 1533 |
| Перекиси органические, твердые, не указанные конкретно | 5,2 | 1534 |
| Перекиси металлов, не указанные конкретно | 5,1 | 1483 |
| Перекись азота | 2,2 | 1067 |
| Перекись ацетила, содержащая не менее 75% замедлителя | 5,2 | 1519 |
| Перекись ацетилбензоила, содержащая не менее 60% замедлителя | 5,2 | 1518 |
| Перекись ацетилциклогексансульфонила, максимальная концентрация 82%, увлажненная минимум 12% воды | 5,2 | 2082 |
| Перекись бария | 5,1 | 1449 |
| Перекисьбензоила, содержащая не менее 10%, но не более 25% воды | 5,2 | 1521 |
| Перекись бензоила, содержащая не менее 25% воды | 5,2 | 1521 |
| Перекись бензоила, содержащая не менее 30% замедлителя (флегматизатора) | 5,2 | 1521 |
| Перекись бензоила, смешанная не менее чем с 65% твердого инертного материала | 5,2 | 1521 |
| Перекись бензоила сухая или содержащая менее 10% воды или 30% флегматизатора | 1,1 | 0026 |
| Перекись водорода концентрации от 8 до 40% | 5,1 | 2014 |
| Перекись водорода концентрации от 40 до 60% | 5,1 | 2014 |
| Перекись водорода стабилизированная, концентрация свыше 60% | 5,1 | 2015 |
| Перекись водорода твердая, стабилизированная | 5,1 | 1511 |
| Перекись 2,4-дихлорбензолина сухая или содержащая менее 10% воды или не менее 30% замедлителя | 5,2 | 1526 |
| Перекись дикумила, содержащая не более 96% перекиси | 5,2 | 1527 |
| Перекись дикумила, раствор, содержащий не менее 50% замедлителя | 5,2 | 1527 |
| Перекись ди-(4-хлорбензоила), содержащая не менее 10% воды | 5,2 | 1531 |
| Перекись ди-(4-хлорбензоила), содержащая не менее 30% замедлителя | 5,2 | 1531 |
| Перекись ди-(4-хлорбензоила) сухая или содержащая менее 10% воды или менее 30% флегматизатора | 1,1 | 0149 |
| Перекись калия (пероксид калия) | 5,1 | 1491 |
| Перекись кальция (пероксид кальция) | 5,1 | 1457 |
| Перекись лауроила сухая, содержащая менее 30% воды | 5,2 | 1530 |
| Перекись лауроила, содержащая не менее 30% воды | 5,2 | 1530 |
| Перекись лития (пероксид лития) | 5,1 | 1472 |
| Перекись магния (пероксид магния) | 5,1 | 1476 |
| Перекись натрия (пероксид натрия) | 5,1 | 1504 |
| Перекись пара-хлорбензоила, содержащая не менее 10% воды | 5,2 | 1531 |
| Перекись пара-хлорбензоила сухая или содержащая менее 10% воды или 30% флегматизатора | 1,1 | 0149 |
| Перекись свинца (пероксид свинца) | 5,1 | 1872 |
| Перекись стронция (пероксид стронция) | 5,1 | 1509 |
| Перекись циклогексанона сухая или содержащая менее 5% воды или 30% флегматизатора | 1,1 | 0071 |
| Перекись циклогексанона, содержащая не менее 10% воды | 5,2 | 2119 |
| Перекись цинка (пероксид цинка) | 5,1 | 1516 |
| Перекись этилметилкетона, содержащая не менее 50% замедлителя | 5,2 | 1529 |
| Перекись этилметилкетона, содержащая от 40 до 50% замедлителя | 5,2 | 1529 |
| Перманганат бария | 5,1 | 1448 |
| Перамнганат калия | 5,1 | 1490 |
| Перманганат кальция | 5,1 | 1456 |
| Перманганат натрия | 5,1 | 1503 |
| Перамнганат цинка | 5,1 | 1515 |
| Перманганаты неорганические (кроме перманганата аммония, перевозка которого запрещена) | 5,1 | 1482 |
| Перхлорат аммония | 5,1 | 1442 |
| Перхлорат бария | 5,1 | 1447 |
| Перхлорат клия | 5,1 | 1489 |
| Перхлорат кальция | 5,1 | 1455 |
| Перхлорат магния | 5,1 | 1475 |
| 1 | 2 | 3 |
| Перхлорат натрия | 5,1 | 1502 |
| Перхлорат свинца | 5,1 | 1470 |
| Перхлорат стронция | 5,1 | 1508 |
| Перхлораты неорганические | 5,1 | 1481 |
| Перхлорид сурьмы жидкий | 8,3 | 1730 |
| Перхлорид сурьмы, раствор | 8,3 | 1731 |
| Пестициды на основе карбаматов, представляющие серьезную опасность отравления (соединения и препараты), не указанные конкретно | 6,1 | 2757 |
| Пестициды хлорорганические (галогеноорганические), представляющие серьезную опасность отравления (соединения и препараты), не указано конкретно | 6,1 | 2761 |
| Пестициды фосфороорганические, представляющие серьезную опасность отравления (соединения и препараты), не указанные конкретно | 6,1 | 2783 |
| Петарды железнодорожные | 1,4 | 0193 |
| Пиндон | 6,1 | 2471 |
| Пиридин | 3,2 | 1282 |
| Пиросульфурил хлористый | 8,3 | 1817 |
| Пистоны-воспламенители | 1,4 | 0044 |
| Пистоны картонные | 1,4 | 0022 |
| Порох бездымный охотничий | 1,1 | 0160 |
| Порох бездымный охотничий в ограниченных количествах | 1,3 | 0161 |
| Порох дымный (черный) охотничий гранулированный или в порошке | 1,1 | 0027 |
| Порох дымный спрессованный | 1,1 | 0028 |
| Пороховой брикет, содержащий не менее 35% воды | 1,3 | 0159 |
| Порох спортивный | 1,1 | 0162 |
| Порох спортивный в ограниченных количествах | 1,3 | 0163 |
| Присадки антидетонационные к моторному топливу | 6,1 | 1649 |
| Пропан | 2,3 | 1978 |
| Пропанол | 3,2 | 1274 |
| Пропанол | 2,3 | 1077 |
| Норм-Пропилацетат | 3,2 | 1276 |
| Пропилен | 2,3 | 1077 |
| Пропилендиамин | 3 | 2258 |
| Пропиленимин ингибированный | 3,2 | 1921 |
| Пятиокись мышьяка | 6,1 | 1559 |
| Р |  |  |
| Ракеты антиградовые | 1,2 | 0178 |
| Ракеты (заряды) для линеметания | 1,2 | 0238 |
| Ракеты осветительные авиационные | 1,2 | 0252 |
| Ракеты осветительные авиационные, кроме водоактивируемых устройств | 1,3 | 0093 |
| Ракеты осветительные неавиационные | 1,2 | 0251 |
| Ракеты осветительные неавиационные, кроме водоактивируемых устройств | 1,3 | 0092 |
| Ракеты пиротехнические | 1,1 | 0175 |
| Раствор аммиачного удобрения, содержащего свободного аммиака свыше 35% | 1,2 2,2 | 0176 1043 |
| Растворители неядовитые, не указано конкретно | 3,3 | 1998 |
| Растворители ядовитые, не указано конкретно | 3,3 | 1997 |
| Ртуть хлорная | 6,1 | 1624 |
| С |  |  |
| Сажа угольная, свежепрокаленная | 4,2 | 1361 |
| Свинец азотнокислый | 5,1 | 1469 |
| Свинец-алкиды | 6,1 | 1649 |
| Свинец сернокислый, содержащий более 3% свободной кислоты | 8,1 | 1794 |
| Свинец хлорнокислый | 5,1 | 1470 |
| Сера | 4,1 | 1350 |
| Сера в расплавленном состоянии | 4,1 | 2448 |
| Сера хлористая (однохлористая, двухлористая) | 8,3 | 1828 |
| Сероводород сжиженный | 2,4 | 1053 |
| Сероуглерод | 3,1 | 1131 |
| 1 | 2 | 3 |
| Силан | 2,3 | 2203 |
| Силицид кальция | 4,3 | 1405 |
| Скипидар живичный | 3,3 | 1299 |
| Смеси двуокиси углерода и закиси азота | 2,1 | 1015 |
| Смеси двуокиси углерода и кислорода | 2,1 | 1014 |
| Смеси метила хлористого и метилена хлористого | 2,4 | 1912 |
| Смеси окиси азота и двуокиси углерода | 2,1 | 1015 |
| Смеси окиси азота и двуокиси азота | 2,2 | 1975 |
| Смеси редких газов | 2,1 | 1979 |
| Смеси редких газов с азотом | 2,1 | 1981 |
| Смеси редких газов с кислородом | 2,1 | 1980 |
| Смеси углеводородов (сжиженных газов) | 2,3 | 1965 |
| Смесь нитрующая кислота | 8,1 | 1796 |
| Смесь нитрующая кислота, отработанная | 8,1 | 1826 |
| Смола, раствор в легковоспламеняющейся жидкости | 3,2 | 1866 |
| Смолы жидкие | 3,2 | 1999 |
| Соединения легковоспламеняющихся жидкостей, не указано конкретно | 3,2 | 1142 |
| Соединения бария, не указанно конкретно | 6,1 | 1564 |
| Соединения ванадия | 6,1 | 2575 |
| Соединения двуфтористые, не указано конкретно | 8,3 | 1740 |
| Соединения мышьяка жидкие, не указано конкретно | 6,1 | 1556 |
| Соединения мышьяка твердые, не указано конкретно | 6,1 | 1557 |
| Соединения ртути неорганические жидкие, не указано конкретно | 6,1 | 2024 |
| Соединения свинца растворимые, не указано конкретно | 6,1 | 2025 |
| Соединения сурьмы неорганические, не указано конкретно | 6,1 | 2291 |
| Соединения талия | 6,1 | 1549 |
| Соли азотной кислоты неорганические, не указано конкретно | 5,1 | 1707 |
| Соли марганцевой кислоты неорганические, не указано конкретно | 5,1 | 1477 |
| Соли хлористой кислоты неорганические, не указано конкретно | 5,1 | 1482 |
| Соли хлорноватой кислоты неорганические, не указано конкретно | 5,1 | 1462 |
| Сольвент каменноугольный (деготь каменноугольный) | 3,2 | 2553 |
| Сольвент-нафта | 3,2 | 1256 |
| Спирт аллиловый | 3,2 | 1098 |
| Спирт бутиловый вторичный | 3,3 | 1121 |
| Спирт бутиловый нормальный | 3,3 | 1120 |
| Спирт бутиловый третичный | 3,2 | 1122 |
| Спирт денатурированный | 3,2-3,3 | 1095 |
| Спирт диацетоновый | 3,3 | 1148 |
| Спирт древесный | 3,3 | 1230 |
| Спирт изобутиловый | 3,3 | 1212 |
| Спирт изопропиловый | 3,2 | 1219 |
| Спирт метиламиловый | 3,3 | 2053 |
| Спирт метиловый | 3,2 | 1230 |
| Спирт петролейный | 3,1 | 1271 |
| Спирт пропиловый | 3,2 | 1274 |
| Спирт технический | 3,2 | 1096 |
| Спирт этиловый | 3,2 | 1170 |
| Спирты амиловые | 3,2 | 1105 |
| Спирты неядовитые, не указано конкретно | 3,3 | 1987 |
| Спирты ядовитые, не указано конкретно | 3,3 | 1986 |
| Спички безопасные | 4,1 | 1944 |
| Спички зажигательные, пиротехнические | 1,4 | 0230 |
| Спички, зажигающиеся о коробок | 4,1 | 1944 |
| Спички парафинированные | 4,1 | 1945 |
| Сплавы щелочноземельных металлов непирофорные, не указано конкретно | 4,3 | 1393 |
| Сплавы щелочных металлов, жидкие | 4,3 | 1421 |
| Стирен | 3,3 | 2055 |
| Стирол, мономер ингибированный | 3,3 | 2055 |
| Стрихнин и его соли | 6,1 | 1692 |
| Стронций фосфористый | 4,3 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 |
| Стронций хлорнокислый | 5,1 | 1508 |
| Сулема | 6,1 | 1624 |
| Сульфат ртути (ртуть сернокислая) | 6,1 | 1628 |
| Сульфид натрия, кристаллогидрат, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8 | 1849 |
| Сульфид углерода | 3,1 | 1131 |
| Сульфиды, не указанные конкретно | 4,2 | 2007 |
| Сульфиды мышьяка твердые, не указано конкретно | 6,1 | 1557 |
| Сульфотепф | 6,1 | 1703 |
| Сульфурил фтористый | 2,2 | 2191 |
| Сульфурил хлористый | 8,3 | 1834 |
| Сурьма пятифтористая | 8,3 | 1732 |
| Сурьмя пятихлористая, жидкая | 8,3 | 1730 |
| Сурьма пятихлористая, раствор | 8,3 | 1731 |
| Сурьма треххлористая (твердая, жидкая) | 8,3 | 1733 |
| Сурьма хлористая (111) | 8,3 | 1733 |
| Т |  |  |
| Терпетин | 3,3 | 1299 |
| Тетрагидрофуран | 3,1 | 2056 |
| Тетраметилсвинец | 6,1 | 1649 |
| Тетранитрат пентаэритрита | 1,1 | 0150 |
| Тетранитрометан | 5,1 | 1510 |
| Тетрафторметан | 2,1 | 1982 |
| Тетрафторэтилен ингибированный | 2,1 | 1081 |
| 1,1,2,2,-Тетрахлорэтан | 6,1 | 1702 |
| Тетраэтилдитиопирофосфат, смеси и раствор с газом | 6,1 | 1703 |
| Тетраэтилсвинец | 6,1 | 1649 |
| Тетраэтилсиликат | 3,3 | 1292 |
| Тетрил | 1,1 | 0208 |
| Тионил хлористый | 8,3 | 1836 |
| Тиофосфорил хлористый | 8,3 | 1837 |
| Титан, металлический порошок, сухой | 4,2 | 2546 |
| Титан, металлический порошок, увлажненный не менее 25% воды | 4,1 | 1352 |
| Титан хлористый | 8,3 | 1838 |
| Титан четыреххлористый | 8,3 | 1838 |
| Толуидины | 6,1 | 1708 |
| 2,4-Толуилендиамин | 6,1 | 1709 |
| Толуол | 3,2 | 1294 |
| Толуилендинзоцианат | 6,1 | 2078 |
| 2,4- Толуилендинзоцианат | 6,1 | 2078 |
| Топливо авиационное для турбинных двигателей | 3,2 | 1863 |
| Топливо дизельное | 3,3 | 1202 |
| Топливо пирофорное | 4,2 | 1375 |
| Трехокись мышьяка | 6,1 | 1561 |
| Трехокись серы стабилизированная | 8,1 | 1829 |
| Трехокись хрома безводная | 5,1 | 1463 |
| Триметиламин, водные растворы, содержащие не менее 30% триметиламина | 3,2 | 1297 |
| Тринитроанизол | 1,1 | 0213 |
| Тринитрорезорцин | 1,1 | 0219 |
| Тринитротолуол, содержащий не менее 30% воды | 4,1 | 1356 |
| Тирнитротолуол сухой или содержащий менее 30% воды | 1,1 | 0209 |
| Тринитрофенилметилнитрамин | 1,1 | 0208 |
| Триптопиламин | 3 | 2260 |
| Трифторметан | 2,1 | 1984 |
| Трифторхлорметан | 2,1 | 1022 |
| Трифторхлорэтан | 2,1 | 1983 |
| Тирфторхлорэтилен | 2,4 | 1082 |
| Трифторэтан | 2,3 | 2035 |
| Трихлорид сурьмы | 8,3 | 1733 |
| 1 | 2 | 3 |
| Трихлорид фосфора | 8,3 | 1809 |
| Трихлорсилан | 4,3 | 1295 |
| Триэтиламин | 3,2 | 1296 |
| Триэтилентетрамин | 8,2 | 2259 |
| Тротил | 1,1 | 0209 |
| Тяжелый водород (дейтерий) | 2,3 | 1957 |
| У |  |  |
| Уайт-спирт | 3,3 | 1300 |
| Углеводороды жидкие или смеси, не указано конкретно |  |  |
| с температурой вспышки ниже 21 гр. С | 3 | 1203 |
| с температурой вспышки от 21 до 55 гр. С | 3 | 1223 |
| с температурой вспышки выше 55 гр. С | 3 | 1202 |
| Углерод сернистый | 3,1 | 1131 |
| Углерод четырехфтористый | 2,1 | 1982 |
| Усилители детонатора взрывчатые (без основного детонатора) | 1,1 | 0042 |
| Устройства водоактивируемые взрывчатые, без вышибного или разрывного заряда | 1,3 | 0249 |
| Устройства водоактивируемые, взрывчатые, содержащие вышибной или разрывной заряд | 1,2 | 0248 |
| Устройства дробящие взрывчатые для пробивания скважин, без детонатора | 1,1 | 0099 |
| Устройства звуковые, взрывчатые | 1,2 | 0204 |
| Устройства оповещения по тревоге автоматические, взрывчатые | 1,4 | 0001 |
| Устройства пиротехнические | 1,1 | 0089 |
| Устройства пороховые взрывчатые | 1,4 | 0164 |
| Устройства предохранительные взрывчатые | 1,4 | 0173 |
| Устройства реактивные для продувки горнов сталеплавильных печей, без детонаторов | 1,1 | 0126 |
| Ф |  |  |
| Факелы пиротехнические | 1,3 | 0210 |
| Фенилкарбиламинхлорид | 6,1 | 1672 |
| Фенол | 6,1 | 1671 |
| Ферросицилий, содержащий от 30 до 90% кремния | 4,3 | 1408 |
| Формальдегид, раствор | 3,3 | 1198 |
| Фосфаты органические, не указано конкретно | 6,1 | 1893 |
| Фосфид алюминия | 6,1 | 1397 |
| Фосфид калия | 4,3 | 2012 |
| Фосфид кальция | 4,3 | 1360 |
| Фосфид магния | 4,3 | 2011 |
| Фосфид натрия | 4,3 | 1432 |
| Фосфид стронция | 4,3 | 2013 |
| Фосфид цинка | 6,1 | 1714 |
| Фосфиды олова | 4,3 | 1433 |
| Фосфин | 2,4 | 2199 |
| Фосфор оморфный | 4,1 | 1338 |
| Фосфор белый или желтый сухой, в воде | 4,2 | 1381 |
| Фосфор белый плавленный | 4,1 | 2447 |
| Фосфорил хлористый | 8,3 | 1810 |
| Фосфор красный | 4,1 | 1338 |
| Фосфор полуторасернистый, не содержащий желтого или белого фосфора | 4,1 | 1341 |
| Фосфор пятисернистый, не содержащий желтого или белого фосфора | 4,1 | 1340 |
| Фосфор пятихлористый | 8,3 | 1806 |
| Фосфор трехбромистый | 8,3 | 1808 |
| Фосфор треххлористый | 8,3 | 1809 |
| Фтор | 2,2 | 1045 |
| Фтороформ | 2,1 | 1984 |
| Фурфураль (фурфурол) | 3,3 | 1199 |
| 1 | 2 | 3 |
| Х |  |  |
| Хлопушки пиротехнические | 1,1 | 0068 |
| Хлор | 2,2 | 1017 |
| Хлоргидринэтиленгликоля | 3,3 | 1135 |
| Хлордифторметан | 2,1 | 1018 |
| Хлоралины жидкие | 6,1 | 2019 |
| Хлоралины твердые | 6,1 | 2018 |
| Хлорат калия | 5,1 | 1485 |
| Хлорат калия, смеси с минеральным маслом | 1,1 | 0157 |
| Хлорат кальция | 5,1 | 1452 |
| Хлорат кальция, раствор | 5,1 | 2429 |
| Хлорат натрия | 5,1 | 1495 |
| Хлорат натрия , раствор | 5,1 | 2428 |
| Хлорат натри в смеси с динитротолуолом | 1,1 | 0083 |
| Хлораты неорганические, не указано конкретно | 5,1 | 1461 |
| Хлорацетон стабилизированный | 6,1 | 1695 |
| Хлорбензол | 3,3 | 1134 |
| Хлорвинил | 2,4 | 1086 |
| Хлорид серы | 8,3 | 1828 |
| Хлористый аллил | 6,1 | 1100 |
| Хлорметан | 2,4 | 1063 |
| Хлорнитробензолы | 6,1 | 1578 |
| Хлорокись углерода | 2,2 | 1076 |
| Хлорокись фосфора | 8,3 | 1810 |
| Хлорокись хрома | 8,3 | 1758 |
| Хлоропрен ингибированный | 3,1 | 1991 |
| Хлорпентафторэтан | 2,1 | 1020 |
| Хлорнитротолулы | 6,1 | 2433 |
| Хлорпикрин | 6,1 | 1580 |
| Хлортрифторметан | 2,1 | 1022 |
| Хлорфенилтрихлорсилан | 8,3 | 1753 |
| Хлорфенолы жидкие | 6,1 | 2021 |
| Хлорфенолы твердые | 6,1 | 2020 |
| Хлорфеноляты жидкие | 6,1 | 2021 |
| Хлорфеноляты твердые | 6,1 | 2020 |
| Хлорэтан | 2,4 | 1037 |
| 2-Хлорэтанол | 3,3 | 1135 |
| Хромил хлористый | 8,3 | 1758 |
| Хром фтористый (трехфтористый) , раствор | 8,3 | 1757 |
| Хром фтористый (трехфтористый) , твердый | 8,3 | 1756 |
| Хлорит натрия, раствор, содержащий более 5% активного хлора | 8,3 | 1908 |
| Ц |  |  |
| Цианиды неорганические в растворах | 6,1 | 1935 |
| Цианиды неорганические, не указано конкретно | 6,1 | 1588 |
| Циклогексан | 3,1 | 1145 |
| Циклогексанон | 3,3 | 1915 |
| Циклогексен | 3 | 2256 |
| Циклонит | 1,1 | 0072 |
| Циклопентан | 3,1 | 1146 |
| Циклопропан сжиженный | 2,3 | 1027 |
| Циклотриметилентринитрамин, Содержащий не менее 15% воды или не менее 10% флегматизатора | 1,1 | 0072 |
| Цинк, порошок или пыль не пирофорные | 4,3 | 1436 |
| Цинк, порошок или пыль пирофорные | 4,2 | 1383 |
| Цинк марганцевокислый | 5,1 | 1515 |
| Цинк фосфористый | 6,1 | 1714 |
| Цинк хлористый безводный | 8,3 | 2331 |
| Цинк хлористый, раствор | 8,3 | 1840 |
| 1 | 2 | 3 |
| Цирконий, металл, сухой в виде обработанных листов или змеевиков из проволоки | 4,2 | 2009 |
| Цирконий, металлический порошок, увлажненный не менее 25% воды | 4,1 | 1358 |
| Цирконий, суспензированный в легковоспламеняющейся жидкости | 3,1 | 1308 |
| Ч |  |  |
| Четырехокись азота сжиженная | 2,2 | 1067 |
| Четырехокись осмия | 6,1 | 2471 |
| Ш |  |  |
| Шашки дымовые пиротехнические | 1,4 | 0201 |
| Шнуры воспламенители пороховые | 1,4 | 0066 |
| Шнуры детонирующие, гибкие | 1,1 | 0065 |
| Шпатлевка жидкая | 3,2 | 1139 |
| Щ |  |  |
| Щелочные едкие жидкости, не указано конкретно | 8,2 | 1719 |
| Э |  |  |
| Электролит для кислотных аккумуляторов | 8,1 | 1735 |
| Электролит для щелочных аккумуляторов | 8,2 | 1735 |
| Эпихлоргидрин | 6,1 | 2023 |
| Этан жидкий | 2,3 | 1961 |
| Этан сжатый | 2,3 | 1035 |
| Этанол | 3,2 | 1170 |
| Этилакрилат ингибированный | 3,2 | 1917 |
| Этиламин | 2,4 | 1036 |
| Этилацетат | 3,2 | 1173 |
| Этилбензол | 3,3 | 1175 |
| Этилбромацетат | 6,1 | 1603 |
| Этилен жидкий, охлажденный | 2,3 | 1038 |
| Этилен сжатый | 3,2 | 1962 |
| Этилен бромистый | 6,1 | 1605 |
| Этилен двухлористый | 3,2 | 0084 |
| Этилендиамин | 8 | 1604 |
| Этиленхлоргидрин | 3,3 | 1135 |
| Этилмеркаптан | 3,1 | 2363 |
| Этилметилкетон | 3,2 | 1193 |
| Этилсиликат | 3,3 | 1292 |
| Этилформиат | 3,1 | 1190 |
| Этилхлорацетат | 3,3 | 1181 |
| Этил хлористый | 2,4 | 1037 |
| Этоксилэтилацетат | 3,3 | 1172 |
| Эфир | 3,1 | 1155 |
| Эфир аллиловый азотноциановой кислоты ингибированный | 6,1 | 1545 |
| Эфир амиловы азотной кислоты | 3,3 | 1112 |
| Эфир амиловый уксусной кислоты | 3,3 | 1104 |
| Эфир бутиловый | 3,3 | 1149 |
| Эфир трет-бутиловый надбензойной кислоты | 5,2 | 1538 |
| Эфир трет-бутиловый надмалеиновой кислоты, содержащей не менее 50% замедлителя (флегматизатора) | 5,2 | 1881 |
| Эфир бутиловы пропионовой кислоты | 3,3 | 1914 |
| Эфир втор-бутиловый уксусной кислоты | 3,2 | 1124 |
| Эфир норм-бутиловый уксусной кислоты | 3,2 | 1123 |
| Эфир бутилэтиловый | 3,2 | 1179 |
| Эфир винилизобутиловый ингибированный | 3,2 | 1304 |
| Эфир винилметиловый ингибированный | 2,3 | 1087 |
| Эфир виниловый ингибированный | 3,1 | 1167 |
| Эфир виниловый уксусной кислоты ингибированный | 3,2 | 1301 |
| Эфир винилэтиловый ингибированный | 3,1 | 1302 |
| 1 | 2 | 3 |
| Эфир динзопропиловый | 3,1 | 1159 |
| Эфир демитиловый | 2,3 | 1033 |
| Эфир демитиловый угольной кислоты | 3,2 | 1161 |
| Эфир дихлорэтиловый-симм | 3,3 | 1916 |
| Эфир диэтиловый | 3,1 | 1155 |
| Эфир изобутиловый уксусной кислоты | 3,2 | 1213 |
| Эфир метилвиниловый | 2,3 | 1027 |
| Эфир метиловый акриловой кислоты | 3,2 | 1919 |
| Эфир метиловый масляной кислоты | 3,2 | 1237 |
| Эфир метиловый метакриловой кислоты, мономер, ингибированный | 3,2 | 1247 |
| Эфир метиловый муравьинной кислоты | 3,1 | 1243 |
| Эфир метиловый пропионовой кислоты | 3,2 | 1248 |
| Эфир метиловой уксусной кислоты | 3,2 | 1231 |
| Эфир метиловой хлормуравьинной кислоты | 3,2 | 1238 |
| Эфир моноэтиловой этиленгликоля и уксусной кислоты | 3,3 | 1172 |
| Эфир петролейный | 3,1 | 1271 |
| Эфир пропиловый уксусной кислоты | 3,2 | 1276 |
| Эфир серный | 3,1 | 1155 |
| Эфир уксусный | 3,2 | 1173 |
| Эфир этилбутиловый | 3,2 | 1179 |
| Эфир этилметиловый | 2,3 | 1039 |
| Эфир этиловый | 3,1 | 1155 |
| Эфир эфиловый акриловой кислоты ингибированный | 3,2 | 1917 |
| Эфир этиловый бромуксусной кислоты | 6,1 | 1603 |
| Эфир этиловый молочной кислоты | 3,3 | 1192 |
| Эфир этиловый муравьиной кислоты | 3,1 | 1190 |
| Эфир этиловый уксусной кислоты | 3,2 | 1173 |
| Эфир этиловый хлоруксусной кислоты | 3,3 | 1181 |
| Эфир этилцеллозольва и уксусной кислоты | 3,3 | 1172 |

Определение термита”, употребляемых в инструкции, приведено в приложении № 1.

В дальнейшем автомобильное транспортное средство будет именоваться “транспортное средство”.

Примерный перечень вопросов, которые должны быть изложены в условиях безопасной перевозки, приведено в приложении № 3.

Автомобиль прикрытия - автомобиль, выделяемый организацией, ответственной за перевозку, информирующий участников движения о повышенной опасности на дороге и предотвращающий возможные встречные столкновения.

Разработка проектной документации, постановка на произв. или переоборудование трансп. средств производ. в соответствии с Методическими рекомендациями “Контроль Государств. автомобильной инспекции за соответствием конструкции транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения”. Изд. ВМИИВД МВД СССР 1984 г.

В случаях разовых перевозок опасных грузов класса 1, на автомобилях общего назначения допускается ограничиться только установкой на выпускную трубу съемного искрогасителя.

При допуске водителя к перевозке взрывчатых материалов (кл. 1) предъявляются дополнительные требования в соответствии со спец. правилами.

Сроки прохождения водителями медицинского переосвидетельствования определены Инструкцией о порядке медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители для определения их годности к управлению автотранспортом и городским электротранспортом, утвержденной приказом Минздрава СССР от 4.01.83 г. № 3.

В случае необходимости водитель может использовать для перекрытия движения, кроме знаков “Въезд запрещен”, имеющиеся подручные средства.

Работники гражданской обороны вызываются в случае происшествия при перевозке радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ.

В соответствии с ГОСТом 19433-88 “Грузы опасные. Классификация, Знаки опасности” опасные грузы в каждом классе в зависимости от степени опасности разделяют на подклассы, категории и группы.

В перечне указаны основные вопросы по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов. Условия безопасной перевозки могут содержать и другие вопросы (условия погрузки и выгрузки и т. п.).