Приказ  №  214  от  20.05.96г.

«О повышении эффективности контроля за состоянием

автомобильных дорог и улиц».

Улучшение состояния автомобильных дорог и улиц является важнейшим резервом повышения безопасности движениям Решен ряд организационных допросов, позволивших подразделениям ГАИ оказывать необходимое влияние на качество проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и улиц.

Однако аварийность из-за несовершенства геометрических параметров и неудовлетворительного содержания автомобильных дорог и улиц снижается медленно.

В целях дальнейшего усиления влияния органов внутренних дел на совершенствование дорожных условий, повышения эффективности работы дорожного надзора Государственной автомобильной инспекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Наставление по службе дорожного надзора Государственной автомобильной инспекции (приложение № 1).

2. Начальникам Управлений внутренних дел МВД Кыргызской Республики;

2.1. Обеспечить изучение Наставления всеми работниками Госавтоинспекции, других служб и подразделений органов внутренних дел, которые привлекаются к надзору за дорожным движением, и руководителями специализированных монтажно-эксплуатационных подразделений по установке, эксплуатации и внедрению технических средств регулирования дорожным движением.

2.2. Организовать работу по контролю за дорогами в полном соответствии с Наставлением; считать гласными задачами дорожного надзора предупреждение строительства и ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, не отвечающих требованиям действующих строительных норм и правил, а также постоянное улучшение эксплуатационного состояния существующих дорог.

2.3. Укомплектовать подразделения дорожного надзора квалифицированными работниками, способными обеспечить выполнение задач по совершенствованию дорожных условий, исключить прием на должности инспекторов, не имеющих специального образования. Принять меры к недопущению случаев использования инспекторов дорожного надзора не по прямому назначению.

2.4. Обеспечить подразделения дорожного надзора оперативно-служебными автомобилями и мотоциклами. Принять меры к укомплектованию этих автомобилей оперативно-техническими средствами согласно табелю положенности специального оборудования для оснащения патрульных автомобилей службы Госавтоинспекции.

2.5. Организовать четкое взаимодействие подразделений дорожного надзора и дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в решении задач по улучшению дорожных условий. При оценке деятельности дорожно-патрульной службы ГАИ учитывать выполнение обязанностей по надзору за содержанием автомобильных дорог и улиц, контролю за содержанием технических средств организации дорожного движения, соблюдением требований по обеспечению безопасности движения при проведении ремонтно-строительных работ на дорогах и улицах.

2.6. Обеспечить дальнейшее совершенствование взаимоотношений с дорожными и коммунальными органами, строить их на деловой и вместе с тем принципиальной основе, учитывать реальные возможности выполнения вносимых предложений по улучшению дорожных условий, добиваться сосредоточения сил и материально-технических ресурсов дорожных организаций на проведении работ прежде всего в наиболее опасных для движения местах.

3. Управлению тыла МВД Кыргызской Республики (т. Ирсалиев Р. И.) в месячный срок издать Наставление отдельной брошюрой (в количестве 300 экземпляров.

4. Считать утратившим силу приказ МВД СССР № 60 от 27 февраля 1981 года.

# М и н и с т р

генерал-майор милиции О. КУТУЕВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» и «Положением о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики», а также Законом «Об автомобильных дорогах» служба Дорожного надзора Государственной автомобильной инспекции имеет своей целью обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и .пешеходов, увеличение пропускной способности дорог, эффективности перевозки пассажиров и грузов при минимальном воздействии на окружающую среду.

1.2. Основными задачами службы дорожного надзора являются:

- надзор за соблюдением требований по организации и безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и улиц, технических средств регулирования и сооружений на дорогах,

- разработка и реализация мероприятий по совершенствованию организации условий движения на дорогах и улицах,

1.3. Подразделения дорожного надзора в своей деятельности руководствуются действующим законодательством, приказами и указаниями министерства внутренних дел Кыргызской Республики, настоящим Наставлением и другими нормативными документами по вопросам, входящим в их компетенцию .

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ДОРОЖНОГО НАДЗОРА

2.1. Подразделения дорожного надзора в целях выполнения возложенных на них задач:

2.1.1. Изучают условия дорожного движения с целью выявления участков дорог с повышенной опасностью и недостаточной пропускной способностью, анализируют аварийность, разрабатывают и вносят в установленном порядке предложения по созданию безопасных условий движения и совершенствованию организации движения.

2.1.2. Проводят экспертизу и дают заключения по проектам на строительство, реконструкцию, а при необходимости н капитальный ремонт дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта, устройство коммуникаций, а также других объектов на дороге и в полосе ее отвода в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения.

2.1.3. Принимают участие в работе рабочих и государственных комиссий по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского эл. транспорта и др.

2.1.4. Участвуют в разработке планов работ районных и других дорожных организаций.

2.1.5. Контролируют выполнение нормативных требований по обеспечению безопасности движения при проведении всех видов работ на дорогах и улицах и сооружений на них, а также железнодорожных переездах.

2.1.6. Осуществляют надзор за содержанием улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии, за ее оборудованием, техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками, светофорной техникой и др.).

2.1.7. Согласовывают или принимают участие в разработке правил, нормативов и стандартов, руководящих документов, материалов и инструкций, относящихся к строительству, реконструкции и содержанию дорог, проведению ремонтно- восстановительных и других работ на дорогах и железнодорожных переездах в части, касающейся организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

2.1.8. Совместно с заинтересованными организациями, научными учреждениями. Вузами разрабатывают технические задания (задания на проектирование) на автоматизированные системы и технические средства организации дорожного движения, способствуют внедрению в практику результатов законченных научно-исследовательских работ в области создания безопасных условий движения на дорогах, прогрессивных методой организации движения транспортных средств и пешеходов.

2.1.9. Разрабатывают совместно с заинтересованными организациями проекты перспективных и годовых планов внедрения технических средств организации дорожного движения.  Вносят в установленном порядке проекты этих планов для утверждения в соответствующие государственные структуры.

2.1.10. Разрабатывают задания на внедрение и эксплуатацию технических средств организации дорожного движениям контролируют сроки выполнения заданий организациями, занимающимися внедрением технических средств регулирования, и принимают участие в приеме закопченных работ.

2.1.11. Согласовывают маршруты движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, независимо от форм собственности.

2.1.12. Согласовывают маршруты перевозки пассажиров, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, места их стоянок, а также объектов торговли, питания и сервиса, независимо от форм собственности.

2.2. Подразделения дорожного надзора при осуществлении возложенных на них обязанностей имеют право:

2.2.1. Требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан соблюдения установленных правил, нормативов и стандартов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения и касающихся проектирования, строительства, реконструкции, ремонта оборудования и содержания улиц и дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также определяющих порядок пользования улицами и дорогами и их охраны; давать обязательные для выполнения предписания об устранении нарушений указанных правил, нормативов и стандартов.

2.2.2. Вносить в Госадминистрации предложения по изменению схем движения общественного транспорта и пешеходов, а также режимов работы технических средств регулирования дорожного движения.

2.2.3. Ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и дорог, когда пользование ими угрожает безопасности дорожного движения или в иных случаях по необходимости.

2.2.4. Запрещать дальнейшую разработку проектно-сметной документации при выявлении нарушений и отступлений от нормативных документов, угрожающих безопасности движения.

2.2.5. Запрещать проведение ремонтно-строительных и других работ на улицах и дорогах при несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

2.2.6. За нарушение правил содержания улиц, и дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии или непринятие мер к своевременному запрещению движения на отдельных участках улиц и дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения, в адрес должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов и других сооружений:

- вносить предписание на устранение выявленных недостатков ,

- составлять протокол об административном нарушении с последующим принятием мер в установленном порядке;

- вносить представления о привлечении к уголовной ответственности.

2.2.7. За повреждения дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений или технических средств организации дорожного движения, а равно за создание помех для дорожного движения, принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

3. НАДЗОР ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, (СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, РЕМОНТОМ УЛИЦ И ДОРОГ  И УСЛОВИЯМИ ДВИЖЕНИЯ

3.1. Надзор за проектированием улиц и дорог.

3.1.1. Надзор за проектированием улиц и дорог в пределах городов и населенных пунктов осуществляется на стадии разработки:

- технико-экономического обоснования;

- генерального (плана;

- комплексных транспортных схем (КТС) развития всех видов городского пассажирского транспорта) включающих комплексные схемы организации движения;

- проекта организации дорожного движения;

- проекта детальной планировки;

- рабочего проекта (рабочих чертежей);

- внесение изменений и дополнений в утвержденные проекты.

3.1.2. Надзор за проектированием вне городских дорог осуществляется на стадиях технико-экономического обоснования (технико-экономических расчетов) и проекта (рабочего проекта).

При этом основное внимание следует уделять следующим вопросам.

На стадии технико-экономического обоснования:

- увязке проектной улично-дорожной сети с существующей;

- перспективе развития транспортных потоков на проектируемой и существующей улично-дорожной сети;

- перспективе внедрения современных методов организации движения, в том числе автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

На стадии разработки генерального плана:

- анализу картограмм суммарной суточной и пиковой интенсивности движения всех видов транспорта на основных магистралях и транспортных узлах;

- возможности организации жилых и пешеходных зон;

- расположению автостоянок, коллективных гаражей общего пользования, АЭС, СТО и других субъектов сервиса и подъездов к ним.

На стадии разработки комплексных схем развития городского пассажирского транспорта и организации дорожного движения (КСОД):

- соответствию технических параметров улиц и транспортных узлов интенсивности и составу движения с учетом перспективы;

- организации движения транспорта по улицам и магистралям города;

- обоснованности выбора метода регулирования;

- возможности предоставления преимущественного права движения транспортным средствам общего пользования, движущимся по установленным маршрутам;

- введению различных методов организации дорожного движения (одностороннее, приоритетное, грузовое, реверсивное, координированное);

- обоснованности первоочередности строительства и реконструкция магистралей, улиц, транспортных узлов и искусственных сооружений, в том числе на перспективу;

-обоснованности назначения разрешенных скоростей движения;

- организации движения на транспортных узлах;

- решению вопросов организации транспортного движения;

- обоснованности предложений по строительству и реконструкции улиц, транспортных развязок, искусственных сооружений.

На стадии проекта организации дорожного движения в городе (ПОД)

- организации движения в аспектах, выходящих за пределы локальных элементов улично-дорожных сетей, а также на тех участках, для которых не предусмотрены последующие стадии технорабочего проектирования (это может иметь место при отсутствии необходимости в строительных и реконструктивных работах)

На стадии разработки проекта детальной планировки:

- организации движения транспортных средств на магистралях, жилых улицах и проездах, транспортных развязках;

- организации движения транспортных средств в зоне стоянок государственных и индивидуальных автомобилей;

- выбору мест остановок общественного транспорта, их планировки и организации в их зоне;

- организации пешеходного и велосипедного движения;

- размещению и планировке площадок краткосрочной и длительной парковки, соответствие их вместимости потребности, в том числе на перспективу.

На стадии разработки рабочего проекта (рабочих чертежей)

- соблюдению требований нормативных документов в части расстановки дорожных знаков, нанесения линий разметки, установке светофорных объектов, ограждений и направляющих устройств, расположению автобусных остановок в зоне пересечений на перегонах, устройству переходно-скоростных полос, наличию искусственного освещения.

3.1.3. При рассмотрении проектов автомобильных дорог на стадии технико-экономического обоснования (технико-экономического расчета) основное внимание должно быть уделено:

- связи, проектируемой дороги с существующими;

- обоснованию необходимости строительства обходов населенных пунктов, назначению геометрических параметров дороги;

- обоснование очередности строительства дороги с учетом загрузки дорожной сети региона;

- расположению транспортных развязок, выбору наиболее целесообразного типа развязок и схемы организации движения, связи разобщенных территорий между собой;

- местам пересечения автомобильных дорог с железными дорогами, обоснованности строительства пересечений в одном и разных уровнях;

- расположению постов ГАИ:

- наличию и размещению стоянок, площадок отдыха, АЭС, станций техобслуживания, других объектов сервиса и подъездов к ним.

3.1.4. При проведении экспертизы и согласовании проекта (рабочего проекта) рассматриваются следующие разделы и подразделы:

- общая пояснительная записка;

- план трассы и  продольный профиль;

- земляное полотно и дорожная одежда;

- искусственные сооружения (водопропускные трубы, мосты, путепроводы, пешеходные мосты, тоннели, специальные сооружения);

- пересечения и примыкания;

- дорожные устройства и обстановка дороги;

- дорожная и автотранспортная службы.

3.1.5. При рассмотрении проектов (рабочих проектов) следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, а также другими нормативными документами.

3.1.6. При рассмотрении проекта на строительство и реконструкцию автомобильных дорог должны быть выполнены требования к:

- сочетанию геометрических элементов плана и профиля трассы, величине принимаемых радиусов горизонтальных и вертикальных кривых;

- наличию на кривых в плане малого радиуса виража или переходных кривых, уширений проезжей части;

- обеспечению видимости на кривых в плане и профиле, пересечения, а также в зоне пересечений с железными дорогами,

- расположению пересечений, автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок в плане и профиле;

- наличию на подъемах дополнительных полос для движения автомобилей;

- установке ограждений на высоких насыпях, мостах и других участках в соответствии с требованиями нормативных   документов;

- выбору типа пересечения в одном уровне (его расположению, углу пересечения, наличию переходно-скоростных полос, величине радиуса поворота, установке ограждений, знаков, светофоров, нанесению линий разметки, устройству тротуаров, пешеходных переходов);

- ширине проезжей части дороги, мостов, путепроводов, переходно-скоростных и разделительных полос, обочин;

- типу укрепления обочин;

- наличию освещения, пешеходных и велосипедных дорожек, оборудованию пешеходных переходов, месторасположению стоянок, мест общественного пользования, устройству заездных карманов на остановках общественного транспорта, тротуаров и их ширине в населенных пунктах.

3.1.7. На стадии внесения изменений и дополнений в утвержденные проекты учитываются все факторы, перечисленные в п. п. 3. 1 .2 и 3. 1 .3.

3.1.8. При возникновении принципиальных разногласий информируются вышестоящие организации.

3.1.9. Материалы согласований проектов регистрируются в журнале, который хранится в подразделениях дорожного надзора в течение трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.

3.2. Надзор за строительством, реконструкцией и ремонтом улиц и дорог.

3.2.1. Надзор за строительством и реконструкцией улиц и дорог осуществляется путем участия в рабочих и государственных комиссиях по приемке улиц и дорог в эксплуатацию.

3.2.2. Участие в рабочих и государственных комиссиях по приемке улиц и дорог а эксплуатацию.

Участие в рабочих и государственных приемочных комиссиях по приемке дорог в эксплуатацию является основным видом контроля подразделений Дорожного надзора за строительством дорог.

При работе в составе комиссий по приемке дорог в эксплуатацию представители Дорожного надзора руководствуются проектной документацией, предоставленной заказчиком, правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог и действующими нормативными документами.

Представитель Дорнадзора, участвуя в рабочей комиссии, должен проверить соответствие построенной дороги, искусственных сооружений проектной и сметной документации, требованиям строительных норм и правил производства работ, подготовленность перечисленных выше объектов к нормальной эксплуатации, выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов. При этом должны быть учтены данные непосредственного обследования и результаты изучения документации, представляемой генеральным подрядчиком.

Кроме того, им проверяется соответствие проекту и деиствующим нормативным документам:

- геометрических параметров дороги (ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых в плане и продольном профиле, виражи),

- ровности и сцепных качеств покрытия, прежде всего в зоне пешеходных переходов, на участках спусков, кривых малых радиусов и подходах к ним, пересечениях в одном уровне;

- обеспечение видимости в плане и профиле дорог, и, особенно, на пересечениях и примыканиях дорог;

- наличие и размер уширений проезжей части дороги на местах, предусмотренных проектом;

- наличие краевых полос на обочинах и разделительной полосе;

- наличие переходно-скоростных полос;

- укрепления обочин;

- крутизну откосов насыпей;

-наличие тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, оборудование пешеходных переходов;

- конструкции и надежность установки и крепления ограждений;

- наличия и правильности установки дорожных знаков, светофоров, направляющих устройств, сигнальных столбиков, тумб с искусственным освещением, островков безопасности;

- наличие и нанесение дорожной разметки:

- Размещение и оборудование конструктивными элементами остановок общественного транспорта:

- наличия и оборудования стоянок, площадок отдыха и благоустроенных подъездов к ним,

- наличие и исправность электрического освещения и технологической связи.

отступления от проекта и невыполнение работ, отражающихся на безопасности дорожного движения, должны быть отражены в акте рабочей комиссии.

В процессе работы государственной комиссии представитель Дорнадзора проверяет устранение неполадок и дефектов, выявленных рабочей комиссией и готовностью дороги к виду в эксплуатацию.

При невыполнении работ, предусмотренных проектом и наличии недостатков в части организации и обеспечения безопасности движения, препятствующих нормальной эксплуатации дороги, представитель дорнадзора не подписывает акт приемочной комиссии, а имеющиеся замечания излагает письменно в виде особого мнения, которое прилагается к акту.

3.2.3. Надзор за выполнением дорожно-строительных, ремонтных и других работ на улице и на дороге.

Надзор осуществляется путем:

- согласования схемы (схематического чертежа) производства работ с нанесенной на ней организацией движения;

- выездов на место производства работ для проверки выполнения условий согласования, оценки их соответствия сложившейся обстановке,

- внесения, при необходимости, корректировок в схему организации движения транспортных средств и пешеходов, установки ограждений и технических средств организации дорожного движения, если в ходе визуальной оценки будет выявлена реальная угроза безопасности дорожного движения,

- выдачи предписаний, а в случае невыполнения требований этих предписаний или грубых нарушений условий согласования с органами ГАИ, составления протокола об административном нарушении с последующим принятием мер в установленном порядке.

Повседневный надзор за выполнением дорожно-строительными, дорожно-эксплуатационными и другими организациями условий согласования и сроков выполнения работ на дорогах и ундинах осуществляется инспекторами дорожно-патрульной службы, несущими службу на автомобильной дороге, в районе, городе.

При несоблюдении условий согласования на месте производства работ сотрудником дорнадзора принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

3.3. Надзор за условиями движения.

3.3.1. Надзор за условиями движения на дорогах осуществляется посредством проведения:

- ежегодных обследований;

- специальных обследований;

- повседневного надзора за состоянием улично-дорожной сети и техническими средствами организации дорожного движения.

Целью обследования является выработка совместных мер по реализации капиталоемких работ, направленных на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорог, выбор участков для реконструкции или капитального ремонта (уширение проезжей части на одну или несколько полос движения, строительство пересечений в разных уровнях, обход населенного пункта и т. д.), подготовка предложений в перспективные планы указанных организаций.

3.3.3. Ежегодное обследование дорог проводится по мере освобождения проезжей части и обочин от снега, исходя из климатических условий, как правило, в период с 1 апреля по 1 нюня. Период проведения обследования дорог в каком-либо регионе или отдельной дороги (включая подготовку акта проведения обследования) не должен превышать одного месяца.

3.3.4. При подготовке к обследованиям изучаются данные о проверяемой дороге (маршруте). Для этого используются:

- схемы организации движения;

- планы работ дорожных организаций, коммунальных хозяйств в части обеспечения безопасности дорожного движения;

- акты предыдущих обследований, проверок дорог;

- статистика аварийности;

- нормативные акты и другие материалы.

3.3.5. В ходе обследования контролируется выполнение запланированных мероприятий, устанавливаются причины невыполнения намеченных ранее работ.

3.3.6. При обследовании дорог проверке подлежит:

- эксплуатационное состояние проезжей части и обочин;

- обеспечение видимости на кривых в плане и профиле, пересечениях и примыканиях;

- состояние и оборудование железнодорожных переездов, автобусных остановок;

- состояние искусственных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, подземных пешеходных переходов, подпорных стенок и т. д.) ;

- обозначение и оборудование мест пешеходных переходов, наличие и состояние пешеходных ограждений;

- оборудование мест производства работ на проезжей части;

- ограждение и направляющие устройства на опасных участках (искусственные сооружения и подходы к ним, высокие насыпи, опоры путепроводов и т. д.);

- тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, пешеходные переходы;

- искусственное освещение, особенно на пересечениях в разных уровнях, на участках дорог, проходящих через населенные пункты, на остановках общественного транспорта и т. д.,

- состояние твердого покрытия, съездов дороги и водоотвода,

- состояние дорожных знаков, разметки, светофоров, их соответствие требованиям ГОСТ;

- наличие координированного регулирования (реверсивного) ;

- система информационного обеспечения водителей (маршрутного ориентирования, сервисной информации, километража);

- состояние стоянок и площадок отдыха.

3.3.7. На дорогах с движением автобусов проверяется выполнение требований действующих нормативных актов по обеспечению безопасности дорожного движения на автобусных маршрутах.

3.3.9. При обследовании городских дорог наряду с вопросами, указанными в пункте 3.3.6 настоящего Наставления, проверяется также соблюдение требований по:

- обозначению и оборудованию мест перехода, установке пешеходных ограждений;

- состоянию люкового хозяйства (заниженное или завышенное расположение люка по сравнению с уровнем проезжей части, разрушение дорожного покрытия в зоне размещения люка и т. д.) ;

- состоянию наружного освещения в зоне расположения школ, общественно-культурных предприятий и учреждений и т. д.;

- оборудованию стоянок около культурных, торговых и спортивных центров, административных зданий и других объектов массового тяготения;

- оборудованию линий горэлектротранспорта;

- соответствию режимов работы АСУДД действующей нормативно-технической документации.

3.3.10. Специальные обследования проводятся с целью детальной оценки эксплуатационного состояния дорог и технических средств организации движения, инженерных сооружений, условий движения на сложных транспортных узлах, которая не всегда может быть проведена в полном объеме в процессе ежегодного обследования.

3.3.11. Состав комиссий по проведению специальных проверок, в каждом конкретном случае, определяется и рабочем порядке начальником подразделения Дорожного надзора, по согласованию с заинтересованными организациями.

3.3.12. Специальным обследованиям могут подлежать:

- маршруты общественного транспорта;

- состояние освещенности на улично-дорожной сети;

- условия движения на сложных транспортных узлах, в том числе и на развязках в разных уровнях;

- готовность дорожно-эксплуатационных организаций к зиме и зимнему содержанию дорог.

3.3.13. При обследовании маршрутов общественного транспорта, которые проводятся перед открытием новых и на действующих маршрутах, проверяется;

- состояние покрытия проезжей части на маршруте и в зоне остановок;

- наличие и состояние разметки, дорожных знаков и соответствие их размещения складывающимися условиями движения на остановках и пешеходных переходах;

- соблюдение требований нормативных документов при устройстве остановок (наличие карманов, посадочных площадок, павильонов, освещения и т. д.);

- интенсивность движения автобусов и троллейбусов на маршруте или его участках;

- наличие «узких мест» и возможность их устранения;

- содержание стоянок на конечных пунктах, стоянок на автовокзалах;

- возможные варианты переключения транспортных потоков на менее загруженные магистрали,

- соответствие параметров дороги н улицы сложившимся условиям движения.

3.3.14. При обследовании искусственных сооружений (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, подземные пешеходные переходы и т. д.) проверяется:

- соблюдение требований нормативных документов по их эксплуатации;

- состояние, высота установки ограждающих устройств и их сопряжение на искусственных сооружениях и на подходах к ним;

- сопряжение проезжей части дороги и искусственного сооружения;

- состояние конструктивных элементов (визуально); тротуаров, перил, целостность пролетных балок и опор, оголовков труб;

- подмостовой габарит;

- состояние откосов в зоне сооружений;

- состояние водоотвода, освещение лестниц и тоннелей подземных пешеходных переходов;

- наличие ориентирующих устройств.

3.3.15. При обследовании условия движения на сложных транспортных узлах (развязка в разных уровнях, площадях) определяются :

- соответствие размещения технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, ограждения) требованиям нормативных документов и сложи0шимся условиям движения;

- соответствие режима работы светофорных объектов существующим условиям движения;

- интенсивность и состав транспортного потока, на основании чего дается оценка пропускной способности узла или развязки в целом.

3.3.16. Обследование железнодорожных переездов осуществляется в соответствии с утвержденными документами.

3.3.17. На каждый железнодорожный переезд заводится карточка, которая используется для контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, намеченных при обследовании переездов. Такая карточка должна находиться в подразделении дорожного надзора.

3.3.18. Готовность дорожно-эксплуатационных, коммунальных организаций к эксплуатации дорог в зимний период, исходя из местные климатических условий,  проверяется с 1 сентября по 1 ноября. В ходе обследования обращают внимание на:

- наличие и состояние снегоочистительной техники (бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, пескоразбрасывателей и т.п.);

- оснащение пескобаз техникой (экскаваторами, бульдозерами) ;

- создание запасай противогололедных материалов (песка, технической соли, хлоридов) ;

- создание запасов противогололедных материалов на опасных для движения участках (затяжные подъемы, спуски, кривые малого радиуса);

- подготовку стоянок для дорожных машин и механизмов;

- создание отрядов патрульной службы и организацию их дежурства.

3.3.19. При обследовании содержания дорог в зимний период проверяется:

- состояние проезжей части, обочин (своевременность уборки снега и борьбы с гололедицей);

- наличие защиты на снегозаносимых участках;

- наличие дорожных знаков, предупреждающих о скользких участках.

3.3.20. Результаты комплексного обследования излагаются в справке с выводами и предложениями, которая докладывается в органы, назначившие комиссию. Контроль за выполнением разработанных мероприятий возлагается на подразделение дорнадзора, представитель которого является членом комиссии.

В случае невыполнения предусмотренных планом мероприятий, информируются вышестоящие органы.

3.3.21. По результатам ежегодного обследования составляется акт, а по результатам специальных обследований - справки. При обследовании железнодорожных переездов какой-либо дистанции пути готовится акт. Предложения по повышению безопасности и улучшению движения в 5-дневный срок направляются в соответствующие организации. Информация по материалам обследований предоставляется в газеты, на радио и телевидение. Должностным лицам, ответственным за допущенные недостатки, выдаются предписания с предложением их устранения в конкретные сроки.

В случае невыполнения предписания в установленные сроки на должностных лиц составляются административные протоколы.

3.3.22. Повседневный надзор за условиями движения осуществляется в целях оперативного принятия мер к устранению возникших в процессе эксплуатации дорог недостатков, создающих помехи и угрозу его безопасности. Повседневный надзор осуществляется инспекторами дорожно-патрульной службы, госавтоинспекторами и другими работниками ОВД. Выявленные недостатки записываются в журнал «Состояние проезда улично-дорожной сети», который находится в дежурной части. Сотрудники дорнадзора анализируют записи, принимают инженерные решения и выдают предписания на устранение недостатков.

3.3.23. К должностным лицам, не обеспечивающим содержание дорог в безопасном для движения состоянии, а также гражданам, допустившим нарушения правил пользования или охраны дорожных объектов, работниками Госавтоинспекции принимаются меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

3.3.24. Подразделением дорнадзора на местах организуется ежедневное получение информации от нарядов дорожно-патрульной службы, автотранспортных, дорожных, коммунальных и других заинтересованных организаций о недостатках в техническом состоянии средств организации дорожного движения, инженерных сооружений, дороги и принимаются оперативные меры по устранению недостатков.

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО

## ДВИЖЕНИЯ

Совершенствование организации движения включает анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП), изучение характеристик дорожного движения и выработку решений.

4.1. Анализ дорожно-транспортных происшествий.

4.1.1. Подразделения дорожного надзора изучают условия дорожного движения и анализируют распределение дорожно-транспортных происшествий и их причин с целью выявления очагов аварийности, опасных участков для последующей разработки мероприятий по обеспечению безопасности движения.

4.1.2. Анализ данных о ДТП осуществляется ежеквартально. Анализ ведется по всем улицам и дорогам, независимо от их категории и значения, а также по всем видам ДТП, как отчетного, так и учетного характера.

4.1.3. Данные о ДТП заносятся в соответствующие ведомости на дорогу и улицу.

4.1.4. Для ликвидации протяженных участков дорог повышенной опасности разрабатывается план мероприятий, который, в зависимости от их характера, согласовывается с заинтересованными организациями.  К первоочередным относятся мероприятия по организации движения.

4.1.5. Подразделения дорожного надзора осуществляют контроль за своевременностью и качеством проводимых мероприятий.

4.1.6. Участок дороги с повышенной опасностью или дорога в целом после реализации всех мероприятий находится на особом учете в течение 3 лет. По истечении этого срока принимается решение о проведении дополнительных мероприятий или о снятии его с учета.

Перечень дорог или участков, стоящих на специальном учете, пересматривается ежегодно.

4.2. Изучение характеристик дорожного движения и выработка решений.

4.2.1. Изучение характеристик дорожного движения проводится с целью определения степени соответствия характеристик движения требованиям нормативных документов по организации движения и уровню оборудования дорог.

4.2.2. По результатам анализа ДТП и изучения характеристик дорожного движения вырабатываются решения по:

- изменению организации дорожного движения и предложениям для совершенствования условий движения;

- внедрению технических средств организации движения (подготовка заданий на проектирование и строительство светофорных объектов, установку знаков, перенесение разметки и т. п.);

- схемы организации движения при проведении массовых мероприятий, в аварийных ситуациях, при осложнении условий движения (обвалы, снежные заносы и т. п.);

- внесению изменений в организацию дорожного движения при введении в действие новых нормативов в этой области - согласованию маршрутов и условий перевозки негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, а также маршрутов движения пассажирского транспорта.

4.2.3. Характеристики дорожного движения и дорожных условий, данные о ДТП, а также их изменения регистрируются в ведомостях на дороги и улицы.

Ведомости составляются на дороги международного, государственного и местного значения, а также магистральные улицы республиканских и областных центров.

Помимо анализа аварийности и разработки мероприятий по обеспечению безопасности движения ведомости следует использовать при приведении сезонных обследований, контрольных проверок, повседневного надзора за дорожными условиями, а также при разработке проектов организации движения.

Ведомость может быть выполнена в виде альбома или пакета программ для Персональных электронно-вычислительных машин.

4.2.4. При проведении работ по организации движения необходимо :

- применять комплексный подход к решению конкретной задачи, при этом необходимо увязываться с мероприятиями по совершенствованию организации движения в целом по дороге району, городу), рекомендуется один раз в 3 года проводить обследование транспортной сети в городах;

- вводить ограничения в движение только при наличии обоснования, причем, количество ограничений должно быть минимально необходимым; ограничения, введение которых требуется при определенной интенсивности движения (запрещение обгонов, остановок, повороте налево и т. п.), должны вводиться только на тот период времени, когда наблюдается такая интенсивность; ограничения, вводимые знаками, которые имеют зону действия, должны иметь минимально необходимую по протяженности зону;

- прогнозировать развитие и возможные изменения условий движения, учитывать мероприятия, требующие выделения фондируемых материалов и оборудования, лимитов, разработки специальных проектов и т. п. (внедрение АСУДД, реверсивного и светофорного регулирования, введение одностороннего движения) при составлении заявок на оборудование;

- вносить предложения по изменению маршрутов патрулирования дорожно-патрульной службы,

4.2.5. Для принятия решений по совершенствованию организации и условий движения следует учитывать и анализировать:

- перспективу развития улично-дорожной сети;

- характеристики транспортных потоков (интенсивность и состав потока, мгновенные скорости движения, скорость сообщения, задержки, конфликтные точки и т. п.);

- интенсивность пешеходных потоков и их конфликтные точки;

- данные о ДТП.

Кроме того должны учитываться:

- данные обследований и проверок дорог:

- предложения дорожных, коммунальных и транспортных организаций, а также граждан.

4.2.6. Подразделения дорожного надзора взаимодействуют со специализированными монтажно-эксплуатациоными подразделениями при решении вопросов внедрения технических средств регулирования дорожного движения, контролируют сроки и качество работ по установке технических средств организации дорожного движения, как при производстве работ, приемке готовых объектов в эксплуатацию, так и в процессе их технического содержания.

Осуществляется постоянный контроль за исполнением руководителями и должностными лицами специализированных подразделений приказов, указаний, инструкций и других нормативных документов, регламентирующих деятельность специализированных подразделений и касающихся вопросов внедрения и содержания технических средств регулирования дорожного движения.

5. НАДЗОР ЗА РАЗРАБОТКОЙ ПРАВИЛ, НОРМАТИВОВ И СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ

ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ

5.1. Подразделения дорожного надзора в установленном порядке разрабатывают и участвуют в разработке правил, нормативной в части обеспечения безопасных дорожных условий.

5.2. Нормативному закреплению подлежат:

- параметры проектируемые и реконструируемых автомобильных дорог и улиц, оказывающие влияние на безопасность дорожных условий;

- параметры автомобильных дорог и улиц на стадии их эксплуатации, оказывающие влияние на безопасность дорожных условий;

- технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог и улиц;

- методы и технология оценки качества содержания (состояния) автомобильных дорог и улиц;

- параметры технических средств организации дорожного движения;

- правила применения технических средств организации дорожного движения.

5.3. Правила и нормативы ведомственного характера в части обеспечения безопасных дорожных условий подлежат согласованию в подразделениях Госавтоинспекции.

6. ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО УРОВНЯМ

Организационная структура службы соответствует административно-территориальному делению республики и выключает подразделения, обслуживающие: городские районы, города, районы вне городов, области и республику.

Перечисленные подразделения организационно объединены в три уровня структуры службы.

К первому (низшему) уровню принадлежат подразделения, в полном объеме выполняющие задачи службы на сети улиц и дорог общегородского и районного значения, а также местных автомобильных дорог, на эти подразделения возлагаются задачи обслуживания городских районов, городов и районов вне города. Помимо сети местных дорог подразделения первого уровня осуществляют надзор за текущим эксплуатационным состоянием дорог областного, республиканского и межгосударственного значения в пределах обслуживаемой территории, если протяженность дорог района ниже критерия введения должности инспектора дорожного надзора, допускается объединение двух и более районов и создание межрайонных групп дорожного надзора.

Ко второму (среднему) уровню принадлежат подразделения, выполняющие как функции по управлению деятельностью подразделений первого уровня службы, так и исполняющие функции подразделений первого уровня на сети дорог международного и республиканского значения, в том числе в городах  и других населенных пунктах.

К третьему (высшему) уровню принадлежит подразделение, выполняющее контрольные функции по исполнению требований Наставления на сети дорог международного и республиканского значения, осуществляющее координацию деятельности подразделений Дорожного надзора (ДН) Госавтоинспекции республики и решающее задачи межгосударственного характера.

Распределение функций по уровням управления службы ДН ГАИ представлено в таблице 1 (приложение к Наставлению).